骨科牵引床

1、规格: ≥2050mm*900mm*500mm

2、★牵引架高度:从地面到最高点为180cm

3、背板:0-80度;两腿独立式腿板:0-40度;左右腿可以分开升降

4、床框:双层平行稳固结构，采用30x60x1.8mm冷轧炭钢方管，安全承重:≥250KG;

5、★床头、床尾板:采用PP床头床尾板;床头尾板壁厚≥1. 2mm。可以快速锁定和方便拆卸，不易歪斜。具有外形表面美观无麻点，强度高，耐腐蚀，易清洗;床头尾板流线型设计，无卫生死角，床尾板配病历卡插座

6、铝合金直拉式安全护栏，手握式开关，有防夹手功能

7、★优质冷轧钢板。床面为三折四组，厚度为1. 0mm冷轧钢板采用一体成型工艺、曲面卷边冲孔，防共振多片组合。高透气性、耐压不变形、不波动、无共呜声;保证床板的完整性。床板加装ABS进口工程塑料边套，防撞防变形外形美观，易清洗消毒;

8、★背部床板采用双支撑卸力结构，有效转移床板承重的三分之二于床梁,最大限度减少螺管受力,有效延长螺管及病床的使用寿命

9、焊接工艺:全松下进口机器人焊机焊接、熔深大、焊丝熔化率高，焊缝平整、牢固结实。焊接、防锈处理无盲点、表面无锋棱、毛刺，整床加强、加固处理确保病床安全可靠。

10、金属表面处理:采用游浸式前处理工艺;经除油、除锈、表调、进入二度酸洗磷化立体除锈后，进行静电喷塑，再经过180°高温牢固，使其整体不腐蚀，不生锈，不潮湿;双重涂层涂装技术工艺;

11、丝杆及摇手: 防尘设计，采用铜质螺母转动更加灵活坚固耐用不易磨损，直防过摇装置。通过摇杆控制功能调节，操作方便;

12、★5寸中控脚轮，质地坚硬且轻盈;四脚制动，稳固牢靠;内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨;中控一脚刹车系统，操作简单方便;

13、病床四角配软性防撞护角;

14、配四个点滴架插座，钢板成型，无破裂之忧;四个引流袋挂钩，多体位输液引流;

15、床尾设置床垫防滑筋一个，防止床垫在床板升降时前后滑动;

16、可拆卸式铝合金龙门架，该龙门架由铝压铸件和铝合金型管材构成，既美观大方又牢固耐用，同时还具备重量轻，安装拆卸方便的优点。

17、床垫厚度≥8cm,半棕垫半海绵(提供检测报告)布套防水、防虫、防变形、防霉，耐磨，可拆卸。