口腔科器械手工清洗工作站

亚克力清洗槽(3槽)：

1、、亚克力清洗槽：为标准3槽+分类台+包装台（尺寸现场定制为准）。台面和背板使用抗倍特板。

2、框架、底脚为304不锈钢。

3、水龙头可接冷热水源，SUS304不锈钢，带沥水台，带门（钢化玻璃）。

4、全不锈钢304高压水枪壹把（按装在第一和第二水槽中间），配八个枪头，喷嘴采用螺纹式连接，可以自动封闭注水口，避免水花四射

5、全不锈钢304高压气枪壹把（按装第三水槽和包装台之间，配有压力调节阀），配八个枪头，喷嘴采用螺纹式连接。

6、配备一个五孔插座（现场指定位置）

6、外形尺寸(参考)：≥1455*≥630*≥950(L*W*Hmm)（现场定制为准）

4、内尺寸(参考)：≥523*≥428*≥260(L*W米Hmm)（现场定制为准）

5.配两台品牌的6升以上的小厨宝

*备注样品要求：一块亚克力清洗槽样20*20（厘米）、全不锈钢304高压水枪1把（未中标供应商样品评标后退还）注：样品上须加贴供应商名称、及签名)的标签

备注：请供应商带一小块清洗槽体的材料