产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 麻醉气路过滤器 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√) 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 成人型，儿童型，婴儿型 |
| 产品材质： | 壳体：聚丙烯材料，聚丙烯树脂 过滤棉：聚丙烯复合材料 外观：半透明，表面光滑，无锐边，无气泡，无裂缝 |
| 产品组成： | 外壳，护帽，过滤膜，湿化纸，多功能旋转管 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 独立包装 |
| 产品适用范围： | 使用麻醉机的手术患者，过滤麻醉气体中的微粒和细菌，维持生理需要的温度、湿度。 |
| 产品使用性能： | 1.有效滤除细菌、病毒，≥0.5um的微粒滤除率不小于90% 2.防止体液传播病原，交叉感染 3.保证生理需要的湿度(29-32mg/L)和温度(29-32℃)。 4.C02监测仪保护接口 5.气体阻力：在10L/min的气流量下，气道阻力不大于0.3KPa |

填表人签名：                             2020 年 06月10日