振荡排痰机

- 适用范围：适用于肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。适用人群：成人和儿童。

- 主要构成：由电源线、主机、充气背心\胸带、波纹连接管、压缩式雾化器组成。

- 机型：柜式机，方便移动。

- 成人，儿童一体机（有儿童专用自动模式）

- 显示方式：彩色屏幕。

- 操作方式：触摸操作。

- *压力范围： 0.4kPa~4.0kPa

- 振动频率：自动模式 5Hz~30Hz，步距1Hz，连续可调。

手动模式10Hz～60Hz，步距1Hz，连续可调。

- 手动模式：治疗过程中可以随时更改治疗参数。

- 多种自动模式：分为儿童模式和成人两大模式

- 自定义模式：将治疗过程分为四个阶段，每个阶段的压力，时间和频率可自由调节。

- 定时时间：1min-99min，连续可调，步长为1min。

- 手持线控器：治疗过程中一键急停。

- 具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续）工作;

- 防止误操作功能，参数调节超出常用范围系统再次确认提醒。

16.质保1年及以上