市人民医院绿化带养护服务要求

- 项目概况

承接市人民医院绿化带养护工程，统计表中苗木情况为初略统计，具体数量以现场实物为准，请投标方自行现场勘察。

（一）苗木概况

| 序号 | 地点 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棕榈树 | 17 | 棵 |
| 2 | 雪松 | 7 | 棵 |
| 3 | 桂花 | 25 | 棵 |
| 4 | 黑松 | 6 | 棵 |
| 5 | 广玉兰 | 2 | 棵 |
| 6 | 香樟 | 4 | 棵 |
| 7 | 枫树 | 2 | 棵 |
| 8 | 蜀桧 | 8 | 棵 |
| 9 | 樱花 | 1 | 棵 |
| 10 | 紫薇 | 4 | 棵 |
| 11 | 红叶石楠柱 | 6 | 棵 |
| 12 | 大桂花 | 2 | 棵 |
| 13 | 日本晚樱 | 10 | 棵 |

（二）园林绿化资质

园林施工三级以上含三级

（三）、四季草花种植要求

| 序号 | 名称 | 规格及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草花（春） | 80株/㎡ | 57.8㎡ |
| 2 | 草花（春） | 80株/㎡ | 57.8㎡ |
| 3 | 草花（春） | 80株/㎡ | 57.8㎡ |
| 4 | 草花（春） | 80株/㎡ | 57.8㎡ |
| 5 | 整理绿化用地 |  | 1项 |
| 6 | 垃圾外运 |  | 1项 |

草花每个季度更换一次，栽植前把原草花铲除，新种当季草花，草花品种需由甲方认可方能种植。

（四）、草坪绿化养护范围:

| 序号 | 地点 | 面积 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊急诊大楼前4个花坛 | 309.6 | ㎡ |
| 2 | 急诊大楼四周 | 139.1 | ㎡ |
| 3 | 1#住院楼四周 | 277.48 | ㎡ |
| 4 | 检验中心大楼南 | 60 | ㎡ |
| 5 | 2#住院楼四周 | 250.1 | ㎡ |
| 6 | 2#住院楼西南 | 108.9 | ㎡ |
| 7 | 栏杆旁花坛 | 40.25 | ㎡ |
| 8 | 门诊大楼西 | 48.6 | ㎡ |
| 9 | 科教科楼西侧花坛 | 61.2 | ㎡ |

- 一、草坪养护服务

- 1浇灌、排水

- (1)用土钻检查草坪土壤干湿程度，土层深100mm~150mm处若呈干燥

- 状，应及时进行浇灌。

- (2)草坪养护人员应使用专用水管进行浇灌，浇灌应湿透根系层，浸湿的土层深度为100mm，但不允许地面长时间积水。

- (3)浇灌时期和浇灌时间可遵循下列规定

- ①冷季型草：春秋两季充分浇水，每周一次：夏季适量浇水，每两周一次早晨浇，安全越夏。

- ②暖季型草：夏季勤浇水，每周两次，宜早、晚浇；春秋季每两周一次，冬季可不浇水。

- 2.修剪

- (1)草坪长到70mm~80mm时，草坪养护负责人员应予修剪。

- ①大面积草坪(面积≥50m2)应用手推式草坪机进行统一修剪。

- ②小面积草坪(面积<50m2可用割草机(亦称割秆机、打边机)或大号枝剪进行局部修整。

- 2)草坪修剪后高度为60mm左右。

- 3.清除杂草、杂物

- (1)与管理区域的草坪草形态不符的杂草，养护人员应及时进行清除，并要求除早、除小、除净。

- (2)清除杂草作业分人工除草和化学除草。

- ①人工除直甲坐头小刀讲行除。

- ②化学除应由绿地养护人员用喷药器进行喷洒。

- (3)一周后，对未清除的部分杂草，可通过人工除草的方法进行补除。除草效果测评，以立姿目视草坪无杂草为准。

- 4.施肥

- (1)冷季型草种追肥宜在春季或秋季，暖季型草种追肥宜在晚春。

- (2)追肥应以复合肥料为主，追肥的时间和数量可根据土壤肥力、草种和幼苗生长等情况而定。早春、晚秋可施有机肥，施肥方法可采用撒施和根外追肥。

- (3)每年施肥一次，每次施肥成分含量分别为：磷3g/m2；钾2g/m2氮5g/m23

- 5.病、虫害防治

- 病、虫害防治，应以防为主，防治结合。

- (1)预防：预防性喷药每年一次，预防病害以喷灭菌灵等为主，常用浓度00~1000倍液；预防虫害以喷爱福丁等为主，常用浓度200倍液。

- (2)除害：绿化人员可依具体情况，选择无公害药剂或高效低毒的化学药剂消除病、虫害。

- 6，其他养护

- 草坪边缘线应整齐划一，装饰性草坪或花坛可运用切边机进行切边养护。

- 二、树木、灌木养护服务

- 1.浇灌、排水

- (1)夏季浇灌宜早、晚进行，冬季浇灌宜在中午进行，浇灌要一次浇透尤其是春、夏季节若处高温久旱(气温高于股应在清晨或傍晚进行属于35℃,10天未下雨)时期，应及时进行浇灌。

- (3)暴雨后一天内，树木周围仍有积水，应子排水。对处于地势低洼处的雪松等易受水淹的树种可采取打透气孔的方式排水(挖若干小洞，直径50mm左右，至根部：垂直插入相同直径GC管，周边用土填实)。

- 2.中耕、除草

- 1)树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土壤，在蒸腾旺季应每两个月松土一次。

- 2)乔木、灌木周围大型野草，应结合中耕进行铲除，特别注意铲除具有严重危害的各类藤蔓。

- 中耕、除草宜在晴朗或初晴天气，且土果不过分潮平的条件下进行施肥。

- 3.施肥

- (1)树木休眼期可施基肥(如豆饼)，每年10月中句至11月进行一次。树木处于生长期，可依据值株的长势对其施追肥：(注：花木应在花期前、花期后进行。

- (2)一般乔木胸径在15cm以下的，每3cm胸径可施堆肥0.5kg，胸径在16cm以上的，每3m胸径施堆肥0.5kg-1.5kg：树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果植物，可适当增加施肥量。

- 3)乔木和灌木均应先挖好施肥环沟，其外径应与树木的冠幅相适应，深度和宽高均为25cm-30cm。

- (4)施用的肥料种类应视树种、生长期及观赏等不同要求而定。早期欲扩大冠幅，宜施氮肥观花、观果树种应增施磷钾肥。

- 5)施肥宜在晴天。

- 4.修剪、整形

- (1)树木应通过修剪调整树形，均衡树势，调节树木通风透光和肥水分配，相关调整植物群落之间的关系，促使树木茁壮生长，各类绿地的乔木和灌木的修剪以自然树形为主。

- （2）乔木类：主要修除徒长枝、病虫枝、交又枝、并生枝、下垂枝、纽伤枝以及枯枝和烂头。

- (3)木类灌木修剪应使技叶繁茂，分布匀称，修剪应速循“先上后下、先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。

- （4）绿篱类：绿篱修剪，应促其分枝，保持全株枝叶丰满；花球应确保秋两季各修剪一次。

- （5）地被、莘缘类：地被、摹缘植物修剪应促进分枝，加速覆盖和莩缠的功能，对多年生的缘植物要每年一次翻蔓，清除枯枝。

- (6)修剪时切口都要靠节，剪口要平整，对于过于粗壮的大枝应采取分段截枝法，操作时应注意安全。

- (7)休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪；有伤的树种应在夏、秋两季修剪。

- 5.补植树木

- 1)树木缺株应尽早补植

- (2)补植季节规定

- ①落叶树：应在春季土壤解冻以后、树木发芽以前补植或在秋季落叶以后土壤冰冻以前补植。

- ②针叶树、常绿阔叶树：应在春季土壤解冻以后、树木发芽以前补植，或在秋季新梢停止生长后、降霜以前补植。

- (3)补植的树木，应选用原来树种，规格也应相近似，若改变树种或规格则应与原来的景观相协调，补植行道树树种应与同路段树种一致。

- 6.枯死植株的挖除

- (1)结合补植工作对枯死植株进行调整。

- (2)挖除枯死植株作业，应事先报市园林主管部门审批，任何单位与个人无权擅自挖除。

- 三、花坛、花境养护

- 1.花坛的养护

- （1）根据天气情况，保证水分供应，宜清晨浇水，浇水时应防止将泥土冲到茎叶上。

- （2）做好排水揩施，防止雨季积水。

- (3)应及时做好病虫害防治工作。

- (4)花坛保护设施应经常保持完好。

- (5)花坛内应及时清除枯葵的花蒂、黄叶、杂草、垃圾；及时补种、换苗花坛内缺株倒一级不得超过10%，二级不得超过15%，基本无枯枝残花，一级残花量不得大于15%，二级残花量不得大于20%。

- 花境的养护

- （1）及时剪、套技，花后及植株休眠期一级残花枯枝量不得大于15%，二级残花枯枝量不得大于20%。

- (2)每年休眠期可适当耕翻表土层，施加有机肥，如豆饼、骨粉。

- （3）及时做好病虫害防治工作，每年在春季、夏季进行预防性喷药各一次。

- (4)落实日常养护，做到立姿目视无杂草、垃圾。

绿化养护及草花栽植安排表

| 季度 | 月份 | 养护内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 1 | 冬季修剪：大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝杈进行适当修剪。防治害虫：冬季是防治园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾等蛾类的虫蛹虫茧，集中处理；蚧壳虫类活动非常迟缓，可采取刮除树干幼虫和埋施呋喃丹等药物防治。在冬季防治害虫，往往收效显著。 绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑出阔叶野草；草坪要及时除草、切边；绿地内要注意防冻浇水。 |  |
|  | 2 | 气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。养护基本与1月份相同。 |  |
|  | 3 | 气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木开花。春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。防治病虫害： 植树季节清除枯死苗木根据实际需要及时补植。 |  |
| 二 | 4 | 气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期对养护绿地进行及时浇水。 对长势较差的苗木适当施肥。修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可修剪常绿绿篱，草坪，草坪切边。防治病虫害。（草花换花：万寿菊、矮牵牛等） |  |
|  | 5 | 气温急骤上升，树木生长迅速。浇水：树木展叶盛期，需水量很大，适时浇水。 修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。防治病虫害。 |  |
|  | 6 | 气温高。浇水：植物需水量大，要及时浇水。 修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。 |  |
| 三 | 7 | 气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。雨季期间，一旦碰到高温要及时浇水。排涝：大雨过后要及时排涝。 及时修剪绿化带和除草。（草花换花：马齿苋、长春花等） |  |
|  | 8 | 仍为多风雨季。排涝和防止台风：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝；对行道树做好防台风工作。修剪：要对乔灌木、绿篱进行造型修剪，对草坪进行修剪。 除草：杂草生长旺盛，要及时除草。 |  |
|  | 9 | 气温有所下降。乔灌木、绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时修剪清理枯黄树枝。（草花换花：鸡冠花、一串红等） |  |
| 四 | 10 | 气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。根据需要及时补植。绿地养护：乔灌木的修剪整形。及时去除枯死树枝，适时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。防治病虫害：防治疗已发生病虫害。 |  |
|  | 11 | 土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。适当浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。修剪：对乔灌木修剪整形。树木刷白。病虫害防治：各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。适当施肥。 |  |
|  | 12 | 低气温，开始冬季养护工作。冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。消灭越冬病虫害，完成乔灌木刷白工作。对全年的保洁养护工作总结调整改进。 （草花换花：三色堇、羽翼甘蓝等） |  |