    - z医院挂号、缴费、侯诊等区域无线网络覆盖的采购需求

我院现有一套基于互联网+的免费无线外网系统，使用已有5年时间，主要用于患者手机上网阅览，给患者提供了方便。我院于2019年11月1日启用新系统，最高手机支付笔数高达4000笔/天，且线上支付越来越多。我院手机线上支付每日最多发生近20笔交易失败，经查和门诊无线网络不稳定有较大关系，在线支付对于网络带宽和稳定性要求较高，现有的免费无线外网系统带宽和网络稳定性不足，部分患者使用无线网进行在线支付较易发生交易失败的情况。

由于线上支付在医院服务中越来越重要，现在大部分医院都已自建无线外网系统，通过关注医院官方微信认证方式，为患者提供无线上网信号，推广医院预约挂号、缴费，网上排队信息及电子报告查询等业务。规划在我院患者密集区域如门急诊、住院处等新建院内无线网络覆盖，共需设置50个无线AP点位，控制价28.5万元。

无线地堪点位统计

| 楼宇 | 楼层 | 8口POE | 24口POE | 高密AP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊 | 1F |  | 1 | 6 |
|  | 2F |  |  | 8 |
|  | 3F |  | 1 | 8 |
|  | 4F |  |  | 6 |
|  | 5F |  |  | 5 |
|  | 6F |  | 1 | 4 |
|  | 7F |  |  | 4 |
|  | 8F |  |  | 4 |
| 急诊 | 1F | 1 |  | 2 |
| 8#楼 | 1F | 1 |  | 1 |
| 住院处 | 1F | 1 |  | 2 |
| 合计 |  | 3 | 3 | 50 |

    - 市人民医院挂号、缴费、侯诊区域无线覆盖建设清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口网关 | 固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，存储≥240G,吞吐量≥2Gbps，持状态检测防火墙功能实现网络安全防护，支持基于IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，收发速率限制，流量监控，黑白名单等策略。本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证等多种认证方式。支持安全审计。支持自动分析广域网多线路状态，支持广域网数据/应用/协议优化，支持多出口智能选路，并内置缓存加速功能，提升多运营商多链路场景广域网线路利用率；配置≥200个SSL VPN接入授权许可。配备同品牌4个单模光模块,4年原厂质保。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无线控制器 | ≥8个千兆电口，≥2个SFP口；配置≥64个普通AP授权，可通过扩展License最大控制220个以上AP；支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证等多种认证；配备同品牌2个单模光模块。4年原厂质保。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 高密型AP | 高密度802.11ac Wave2协议标准，支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证等模式，支持内置蓝牙，支持本地供电和PoE+供电，整机速率≥2.5Gbps，用三路双频设计，支持MU-MIMO技术；4年原厂质保。 | 50 | 个 |  |
| 4 | 8口千兆POE交换机 | 10个10/100/1000M自适应电口，2个SFP光口，1-8口支持PoE/PoE+远程供电。交换容量≥3Tbps，包转发率≥100Mpps；.支持IPv4、IPv6静态路由，RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等IP路由功能。配备同品牌2个单模光模块。4年原厂质保。 | 3 | 台 |  |
| 5 | 24口千兆POE交换机 | 固化≥24个千兆电口，4个1G SFP光口，1-24口支持PoE+/PoE。交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps；支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3等三层路由和组播功能；支持设备虚拟化技术； 配备同品牌2个单模光模块。4年原厂质保。 | 3 | 台 |  |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜、前后网格门、配备一个8孔16A PDU | 2 | 个 |  |
| 7 | 理线架 | 1U、金属 | 6 | 个 |  |
| 8 | 线路布放施工费 | 综合布线、无线AP安装、设备调试等 | 1 | 项 |  |
| 9 | 宽带及安全保障 | 2条200M宽带及无线运维、信息安全保障等服务。 | 24 | 月 |  |

二、商务要求

1、对供应商资质要求：业绩佳、售后服务及时。

2、交货期（工期）：15个工作日

3、免费质保期：所有硬件设备质保期至少为4年原厂质保，由中标服务商提供售后服务。

4、付款方式：中标人建设完毕，招标人自验收合格之日起30日内支付合同总金额的95%；自招标人验收合格之日起满四年无质量及售后服务问题，招标人在30日内支付合同总金额的5%。