血管神经治疗仪

- 设备功能与组成

*1.1治疗仪采用属于LED红外光源技术。用于扩张血管，营养神经，缓解患者疼痛、麻木等症状。

1.2治疗仪配备主机1台，治疗垫8个，可同时用于8个部位的治疗,同品牌台车1辆配备。

*1.3每个治疗垫组合了红外、红光共≥62个LED光源。

1.4配备身体各部位绑带，治疗垫可自由弯曲，完美贴合人体各部位。

1.5治疗时间定时提醒功能。

- 设备技术指标：

2.1治疗脉冲频率：

脉冲频率73Hz、146Hz、293Hz、587Hz、1174Hz、2349Hz、4698Hz

（7种脉冲频率可选；）脉冲频率误差不超过±5%。

*2.2 LED光源波长：

红光LED峰值波长640nm，误差不超过±10%；

红外LED峰值波长880nm，误差不超过±10%。

2.3 治疗片输出功率密度范围：

0mW/cm2~5mW/cm2，由小到大可调，误差不超过±20%。

2.4 定时功能：

10min、20min、30min、40min、50min、60min可选；

定时误差不超过±5%。

商务条款

- 免费质保≥3年

2、遇故障报修，2小时响应，24小时到场，48小时解决问题。