人民医院视频监控系统升级改造需求

- 项目概况

- 人民医院18部电梯轿厢及门急诊、病区等处，年久老化监控摄像机需要更换；电梯口、步梯口等监控盲区，需要增加监控点位。更换老旧及新增安装监控摄像机120台左右，其余作为备用。重要监控节点线路和设备整理、整合。

- 需求清单及参数要求

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高清半球摄像机 | 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；移动检测；视频遮挡；区域入侵； 绊线入侵；场景变更；非法访问；电压检测；安全异常； 支持256G SD卡 支持DC12V/POE供电方式，电压值12V，方便工程安装 支持IP67，IK10防护等级 内置拾音器 | 50 | 台 |
| 高清半球摄像机 | 采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 网络断开；IP冲突；移动检测；视频遮挡；区域入侵；绊线入侵；场景变更；非法访问；电压检测；安全异常 支持DC12V/POE供电方式，电压值12V，方便工程安装 支持IP67防护等级 内置拾音器 | 90 | 台 |
| 高清枪型摄像机 | 采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 网络断开；IP冲突；移动检测；视频遮挡；区域入侵；绊线入侵；场景变更；非法访问；电压检测；安全异常 支持DC12V/POE供电方式，电压值12V，方便工程安装 支持IP67防护等级 内置拾音器 | 35 | 台 |
| 摄像机支架 | 配套 | 35 | 个 |
| 网线 | 国标六类防水网线，单股铜芯直径≥0.51mm。 | 6350 | 米 |
| 电源线 | RVV3x1.5 | 1200 | 米 |
| 室外光缆 | 外护套材料：聚乙烯（PE）光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 钢丝直径：1.0mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 松套管材质：PBT 芯数：12芯 可选光纤类型：OS2单模光纤 敷设方式：直埋适用，进局、管道、槽道、电缆沟、架空可用 | 1500 | 米 |
| 跳纤 | 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 50 | 根 |
| POE交换机 | 8个10/100Base-TX以太网端口（PoE+），2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 20 | 台 |
| pvc埋线管 | 16Φ、国标 | 3500 | 米 |
| 光线收发器 | 接口：SC；传输距离≥20KM；发射功率≥20db | 23 | 对 |
| 硬盘 | 10T监控级硬盘 | 32 | 块 |
| 硬盘录像机 | ·64路、配合10T监控硬盘使用 ·支持萤石云服务； ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持最高1200W高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大16路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件； ·支持重要录像文件加锁保护功能； ·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ·支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； ·支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； ·双千兆网卡，支持多址设定等应用； ·支持GB28181协议、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 2 | 台 |
| 摄像机电源 | 12V2A | 32 | 个 |
| 汇聚交换机 | 48口、全千兆电口、≥4万兆SFP口、含配套光模块≥4 | 1 | 台 |
| 无线网桥 | 2.4G，300M电梯专用款 | 19 | 对 |
| 多位插排 | 6位、国内一线品牌 | 42 | 个 |
| 室内多媒体汇聚箱 | 1.材质：不锈钢，2.壁厚≥1.0mm，300*250*150 宽*高*深 | 35 | 个 |
| 空气开关 | 2P16A | 35 | 个 |
| 电源延长线 | 配套 | 40 | 根 |
| 线路布放施工费 | 包含安装、调试及水晶头，电工胶布、电子标签、光纤熔接盒等各类施工所需辅材 | 1 | 项 |

三、商务要求

- 对供应商资质要求：

- （1）具有企业法人营业执照；

（2）具有税务登记证、组织机构代码证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证、组织机构代码证）；

2、交货期（工期）：1个月

3、免费质保期：三年

4、付款方式：验收合格30日后，支付合同总价的95%，余款5%质保期满之后1个月内付清。