手术床

一、	整体要求：

1、适用范围：适用于普通外科、骨科、泌尿科、肛肠科、妇产科等各类手；能取平卧、俯卧位、侧卧位、截石位、头低足高位等。

二、	技术参数及功能：

1、全电动控制多功能四段面手术床，具备电动升降、电动左右倾斜、前后倾斜、电动双纵向平移、电动背板上下、电动腰上腰下（即V型与反V型）、电动一键刹车、电动一键复位、电动水平定位等装置功能，使用安全可靠。

2、手术床采用中心柱设计。

3、手术床台床垫防静电、防导电、抗菌设计，易清洁消毒。

*4、床面须具备纵向平移≥300mm，方便胸外科、腔镜等手术操作使用，C臂透视无任何死角。

5、具备有线手控器操作，有防误操作功能。

6、手术床采用中心柱设计，手术床身、底座须为不锈钢包覆，防腐蚀、易清洁保养，使用寿命长。

7、床面须具备电动一键自动复位装置，内置自动水平定位功能装置。

*8、手术床采用电动一键刹车装置，坚固固定床台。

9、须具备延展式头板，以供X光透视或特殊手术的延展需要。

三、	技术参数要求：

1、床体长度≥1950mm，宽度≤500mm

*2、上升高度≥1000mm，下降高度≤720mm

3、腰部上升/下降：≥220°/100°

4、床面电动纵向平移：≥300mm

5、电动纵向倾斜（前倾/后倾）：≥＋26°/26°

6、电动横向倾角（左倾/右倾）：≥＋21°/21°

7、头板上/下：≥60°/90°

*8、电动背部上/下：≥80°/40°

9、腿板上/下：15°/90°，水平展开0°/180°

10、最大承重：220Kg。

四、	配置清单：

1、主床体：1台

2、头板：1副

3、手臂板：1副

4、腿板：1副

5、手按控制器：1个

6、手术专用抗静电床垫：1副

7、麻醉布帘架：1副（含固定器）

8、手脚绑带及束体带：1套

9、腰托：1副（含固定器）

10、肩托：1副（含固定器）

11、大腿架：1副（含固定器）

五、商务要求：

1、提供原厂质保1年