2020年科教科购买模型参数参考

心电图仪

1.导联标准12导联

★2.采样率 ≥8000Hz（同步采集）

★3.工作模式 12导联：手动、自动、节律、存储四种工作模式

4.滤波器交流滤波器：50Hz、60Hz、关闭，肌电滤波器：25Hz、45Hz、关闭

5.输入电路浮地输入，具有抗除颤效应防护电路

6.输入阻抗≥2.5MΩ（10Hz）

7.电极直流电流≤0.1μA

8.共模抑制＜1mV

9.患者漏电流＜10μA

★11.液晶显示  480x800（7寸彩屏），显示12导联波形和工作状态。

12.病例存储标配250个病例存储（可SD卡扩展）

13.通讯接口支持USB/UART通讯

14.额定充电循环次数：不小于500次(锂电池)

中心静脉穿刺置管模型

1、可用于中心静脉穿刺插管技术的操作训练

2、解剖结构精确，与真人一般大小，有明显的体表标志，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、右侧肋骨。

3、模型右侧颈部深面有逼真的血管结构，主要包括：颈总动脉、颈内静脉、颈外静脉及锁骨下静脉等。

4、可模拟颈动脉的搏动，触诊搏动明显

5、中心静脉穿刺插管：锁骨下静脉穿刺，颈内静脉穿刺。

6、皮肤和静脉可更换，进针有明显的落空感，穿刺成功可有红色液体流出

股动脉穿刺模型

1、模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

2、解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。

3、可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等

4、模型尺寸自然大，模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。

5、本模型可进行股动脉穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感、液体流出。

6、可手动模拟股动脉搏动。

7、穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换。

体表肿物模型

1、标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实。

2、皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境。

3、模型提供以下病变。

·  结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤

·  质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤

·  淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节

透明牙体病理模型

1、该模型由上颌牙列和下颌牙列两个部件组成，并显示乳牙上颌、下颌牙的发育形态和构造以及龋齿、根尖脓肿等病理结构，共有14个部位指示标志。

2、尺寸：自然大，高≥9cm，宽≥7cm，厚≥6cm

3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

牙与颌骨的发育模型

1、该模型由从乳牙至恒牙萌出的不同发育阶段共4个模型（出生后不足6个月、出生后2岁左右、出生后5-7岁、出生后17-26岁）组成，每个模型由左侧上、下颌骨两个部件组成，并显示乳牙萌出、换牙、恒牙萌出等不同发育阶段以上、下颌骨和上颌窦发育过程等结构，共有出生后2岁左右10个部位、出生后5-7岁8个部位以及出生后17-26岁8个部位指示标志。

2、尺寸：放大

出生后不足6个月：高19cm，宽16cm，厚8cm

出生后2岁左右：高19cm，宽16cm，厚7cm

出生后5-7岁：高20cm，宽16cm，厚6cm

出生后17-26岁：高18cm，宽18cm，厚8cm

材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

三岁乳恒牙交替解剖模型

展示了三岁儿童乳恒牙交替期，全口乳牙与恒牙在颌骨内的具体位置，立体感强，其右半部分可以自由替换。

磨牙蛀牙解剖放大模型

1、可分解六个部件

2、尺寸：放大约16倍，高≥32cm，宽≥17cm，厚≥14cm

3、材质：进口PVC材料、进口油漆

4、结构位置示意：共显示16部位

智能推拿手法参数测定系统

GD/ ZTC-Ⅰ推拿手法参数测定系统/推拿手法参数测定仪/推拿手法参数测定模型应用了计算机、传感器的技术，其表面采用了最新人体仿真材料的虚拟肤质，手感光滑舒适，能完全模拟人体肌肤的弹性、韧性和柔软度。的一套适应现代推拿教学目的的推拿手法传感器，推拿手法模拟操作平台、数据采集卡、推拿手法参数处理软件计算机构成。

推拿手法教学系统组成：

GD/ ZTC-Ⅱ推拿手法参数测定系统/推拿手法参数测定仪/推拿手法参数测定模型是用于测定推拿手法动力学特征的仪器含硬件和软件两部分。其中硬件由测力平台、A/D转换卡和计算机组成。软件将对所有捕获的资料进行分析管理，输出并打印结果。

中医推拿模型主要功能及特点：

A. 推拿手法力学信号采集

在推拿手法参数测定系统/推拿手法参数测定仪/推拿手法参数测定模型四周下方，分别装有能识别上下、左右、前后三个方向力的应变感测器，可感应微小力的变化。因而本测力平台是从三维空间表达推拿手法作用力，并充分体现了力的向量特性。这些传感信号转化成电压变化，经动态电阻应变仪加以放大，再由A/D转换卡换成数位信号输入电脑。

B. 资料分析管理系统

(一）主要特点

1. 借助WINDOWS介面特征，各项主要功能选择操作简便易行。

2. 系统功能齐全：不同用户操作介面、资料获取、资料编辑、资料分析、资料管理、结果列印等。

3.智慧化功能提示，引导用户进行系统操作。

4. 各项功能操作方便，只需滑鼠即可完成。

5. 建有专家资料库，所用资料真实、可靠。

(二）主要功能

1. 不同操作介面（包括：管理者用户、普通用户、个人用户）

2. 个人用户管理，在管理者用户介面可增删个人用户及手法类型，并可建立个人密码。

3. 资料获取（出样频率、操作者、手法类型、操作时间）。

4. 资料编辑（资料选择、资料剪辑）

5. 资料分析（三维压力曲线、合力作用点轨迹、轨迹面积比、力量集中比、平均周期、平均周期误、标准误水平）。

6. 资料管理（资料增删、分类、结果列印等）。

7. 快捷帮助功能。

电脑代配或者自配

皮脂腺囊肿切除术练习模块

1、皮脂腺囊肿切除术练习模块外观逼真，内有包膜完整的两个囊肿

2、可练习皮脂腺囊肿切除术

3、可进行伤口处理练习

脂肪瘤切除术练习模块

1、脂肪瘤切除术练习模块外观逼真，内置二个大小相仿的脂肪瘤

2、可练习切除脂肪瘤

3、可模拟进行伤口处理

前列腺检查模型

1、模型可进行前列腺指诊练习

2、可用于肛门指诊操作程序的训练

3、四个更换方便的前列腺附件代表前列腺不同时期的病变

4、一个正常的前列腺模型可用于示教及对比其他病变模型

5、指诊触摸近似实际病情的感觉

6、使用时前列腺放置在模型内部，不会被学生看见

7、四个病情不同发展阶段的前列腺。

8、第一阶段：良性的，略有肿大，但仍是正常的腺体。
9、第二阶段：在腺体的右上象限可以摸到一边界清楚、质地较硬的结节，模拟前列腺肿瘤发展初期。
10、第三阶段：肿瘤在腺体内扩散，原来的小结节已发展成为包块。
11、第四阶段：腺体完全被肿瘤所替代，腺体表现凹凸不平，质地坚硬。

下消化道内镜训练模型

1、可观察大肠轮廓和肠腔内结构

2、通过乙状结肠镜可观察肠内增生性结肠息肉和癌变。可识别良性和恶性病理变化，观察病变部位、肿块形态和大小等

3、大肠模型安装在基板上，形象逼真，解剖结构清楚，具有肛门、直肠和结肠等结构特征。

4、提供多种肠道病变供诊断，可练习肠道摄影技术

4.1回盲部：肿块，2.5×3.0×1.0（参考）, 质硬, 不平

4.2结肠息肉：升结肠上部，1.4×1.8×0.6（参考）, 质软, 光滑

4.3结肠癌：结肠右曲，小结节1.2×1.0×0.5（参考），质硬，不平

4.4结肠癌：横结肠中部，大肿块,3.0×4.0×1.0（参考）,质硬,不平

4.5结肠息肉：结肠左曲，息肉,1.4×1.8×0.6（参考）,质软,光滑

4.6乙状结肠癌：乙状结肠降结肠交界处上方，小结节,1.2×1.0×0.5（参考）,质硬,不平

4.7乙状结肠癌：乙状结肠上部，肿块,2.5×3.0×1.0（参考）,质硬,不平

4.8乙状结肠癌：乙状结肠中部，肿块,2.5×3.0×1.0（参考）,质硬,不平

4.9乙状结肠癌：乙状结肠下部，小结节,1.2×1.0×0.5（参考）,质硬,不平

4.10直肠息肉:息肉,1.4×1.8×0.6（参考）,质软,光滑

标准骨架模型

1、金属吊架，正常直立姿势，四肢可活动，显示骨性支架和形体关系。

2、尺寸：男性≥170cm、女性≥160cm

3、材质：进口PVC材料

头颅模型带大脑

- 该模型由颅底、脑矢状切面、大脑半球、小脑、脑干等9个部件组成，并显示颅底、大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部分，以及脑神经和脑血管等结构，共有129个部位指示标志。
2、尺寸：自然大，高≥18cm，宽≥17cm，深≥20cm
3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

胃模型

1、该模型由胃冠状剖面两个部件组成，显示胃的形态贲门、幽门、胃底、胃体、胃小弯、胃大弯、角切迹、幽门窦、幽门管和胃壁的组织结构粘膜层，胃道、幽门瓣、粘膜下层、肌层、幽门插约肌、浆膜以及胃的血管和迷走神经等结构，共有27个部位指示标志。

2、尺寸：自然大，高≥17cm，宽≥15cm，厚≥7cm

3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

上腹部后位器官模型

- 该模型由胸壁、胸腹腔内脏器官以及男、女性生殖器官等20个部件组成，并显示人体半身头颈部躯干的颅脑，胸腹腔内脏器官以及男、女两性互换的生殖器官等结构，共有200个部位指示示标志。 
2、尺寸：自然大，高≥83cm，宽≥38cm，女性厚≥25cm，男性厚≥21cm 
3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 。

牙齿成长模型

1、该模型由从乳牙至恒牙萌出的不同发育阶段共4个模型（出生后不足6个月、出生后2岁左右、出生后5-7岁、出生后17-26岁）组成，每个模型由左侧上、下颌骨两个部件组成，并显示乳牙萌出、换牙、恒牙萌出等不同发育阶段以上、下颌骨和上颌窦发育过程等结构，共有出生后2岁左右10个部位、出生后5-7岁8个部位以及出生后17-26岁8个部位指示标志。

2、尺寸：放大

出生后不足6个月：高19cm，宽16cm，厚8cm（参数）

出生后2岁左右：高19cm，宽16cm，厚7cm（参数）

出生后5-7岁：高20cm，宽16cm，厚6cm（参数）

出生后17-26岁：高18cm，宽18cm，厚8cm（参数）

材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

耳模型

1、该模型的颞骨岩部外耳道部分可移动、迷路可拿起并打开，鼓膜、锤骨、砧骨可分离。由外耳、中耳、颞骨岩部和内耳迷路等6个部件组成，并显示耳廓、外耳道、中耳鼓室、鼓膜和听小骨、咽鼓管以及颞骨岩部和内耳迷路等结构，共有30个部位指示标示。

2、尺寸：放大3倍，高≥30cm，宽≥18cm，厚≥14cm

3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

眼模型

1、该模型将眼球纵切成两部分，左半侧的晶状体与玻璃体为固定形状，右半侧的巩膜可局部打开看到脉络膜，眼球内部显示睫状体、视网膜以及视网膜剖面（视网膜神经层构造）等结构，共有28个部位指示标志。

2、尺寸：放大5倍，高≥14cm，宽≥12cm，厚≥15cm

3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

女性盆骨模型

- 尺寸：自然大，金属线串接，长27cm，宽23cm，厚13cm（参考）
2、材质：进口PVC材料、进口油漆

肺模型

1、该模型由喉正中矢状切面，心冠状切面和肺等7个部件组成，并显示喉、气管、胸腔内心脏、左右肺以及膈上的食道裂孔、主动脉裂孔等结构，共有70个部位指示标志。

2、尺寸：为自然尺寸3/4大小，高36cm，宽21cm，厚11cm（参考）

3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

中医经络穴位针灸示教模型

男性，高60cm

★为保证产品质量及服务 上述模型生产厂家为： AAA级信用单位、高新技术企业证书，全国质量信用优秀企业证书，售后服务五星级企业证书，提供厂家 ISO9001、BS-OHSAS18001、ISO14001认证证书；

第二部分模型参数

全身心肺复苏模拟人

执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。

1、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

2、模拟生命体征：

初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

3、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。

4、三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。

方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。

方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。

方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例。

5、加强学生急救操作流程的意识，在急救程序中增加了5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物。模拟整个急救操作流程。

6、触觉感应：

7.1、 模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程种。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。

7、显示屏功能：

7.1、显示屏实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态，按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。

7.2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。

系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率

7.3、条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm.

按压深度过少时，条形码为黄色。

按压深度合适时，条形码为绿色。

7.4、条形码显示吹气量：  500ml/600ml-1000ml

吹气量过少时，条形码为黄色。

吹气量合适时，条形码为绿色。

吹气量过大时，条形码为红色。

当提示音为：“吹气进入胃部”，表明吹气量过大或者吹气过快过猛。

7.5、可设定操作时间，以秒为单位。作时间最长可设置为9：59。

7.6、CPR参数设置：在电脑上运行管理软件进行设置。包含以下参数：

CPR循环次数、每次循环按压次数、每次循环吹气次数、需完成的吹气总数、需完成的按压总数、允许的最短操作时间、允许的最长操作时间、按压正确率、吹气正确率、需完成的急救操作

7.7、操作频率：100-120次/分以上。

7.8、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。

8、打印机功能：

8.1、可选择操作时打印操作数据。

8.2、可选择操作结束后打印操作过程。

8.3、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

9、RF遥控器功能： 包含以下三大板块功能

9.1、急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。

9.2、操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。

9.3、模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。

模拟AED训练机

功能特点：
1、设计符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机。
2、模拟急救现场BLS的工作流程，自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤动作，全程中文语音提示，指导学员熟悉BLS的工作流程及AED使用要点。
3、自动侦测除颤电极片的贴敷位置是否正确，学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置。
4、内置9个脚本，可模拟不同情景的急救现场情况，并且全程语音提示指导训练者完成BLS训练，可以根据需要暂停或继续BLS过程。病例包含：只需单次除颤的室颤、需要多次除颤的室颤、发现并解决故障-除颤电极片、反复颤动的室颤、不需要除颤、需要2次除颤的室颤、发现并解决故障-电池电量低、室颤、发现并解决故障-触碰病人
5、故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景模拟的语音提示，包括：除颤过程有其他人接触病人身体，贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。
6、电量管理功能。系统自动侦测电池电量，当电池电量不足时，系统将有“电池电量低，请更换”语音提示。在两次AED期间，系统处于待机状态，进入省电模式。开机后，如果3分钟内无任何操作，系统将自动进入待机状态。

- 可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用

喉连舌、牙模型

- 该模型由喉正中矢状切面、喉连气管、舌根、下颌骨连牙等5个部件组成，并显示喉软骨、喉的连结、喉肌和喉腔等结构，共有55个部位指示标志。 
2、尺寸：自然大，高≥18cm，宽≥11cm，深≥6cm 
3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

成人心脏解剖放大模型

1、该模型由主动脉弓和心房、心室冠状剖面等3个部件组成，并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构，共有48年部位指示标志。

2、尺寸：高倍放大，高≥23cm，宽≥23cm，厚≥31cm

3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

肾脏解剖放大模型

1、该模型显示肾剖面的肾皮质、肾髓质、肾小盏、肾大盏、肾盂、输尿管以及肾动脉、肾静脉等结构，共有15个部位指示标志。

2、尺寸：放大3倍，高≥26cm，宽≥17cm，深≥9cm

3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

泌尿系统模型

1、该模型由泌尿系统各器官的肾、输尿管、膀胱剖面等4个部件组成，并显示泌尿系统各器官、肾剖面的肾皮质、肾髓质以及膀胱和前列腺剖面等结构，共有30个部位指示标志。

2、尺寸：自然大，高36cm，宽19cm，深4cm（参考）

3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

第三部分模型参数

妇科检查训练仿真模型:

一、该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分组成。可以作以下操作功能：

·  正常和各类异常子宫触诊。

·  妇科双合诊、三合诊的检查。

·  阴道窥器和阴道镜的检查。

·  肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。

·  宫内节育器的放置与取出。

·  观察隔膜的大小和位置。

·  观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。

★可更换宫颈模型10个和子宫和附件模型9个（宫颈模型和子宫模型可以组合使用）

二、正常与异常宫颈模型：

（一）正常宫颈模型

1.正常宫颈（初产妇，宫颈口为圆孔）；

2.宫内节育器放置与取出正常宫颈

（二）宫颈病理模型

3.宫颈撕裂(3 、9点处多见, 可撕到边缘，裂痕为鲜红色)；

4. 慢性宫颈炎(中度糜烂，宫颈稍大，粉红颜色伴有白分泌物)；

5.急性宫颈炎(下唇肿大，血管充血，宫颈为鲜红色，颗粒状，小米大小)；

6. 宫颈炎症纳博特囊肿(半球状突出，黄豆或绿豆大小，多个，胶水样，与宫颈

颜色一致)；

7. 滴虫性宫颈炎(弥漫分布细点状出血斑点，呈草莓状，表面平坦，分泌物带黄

白色)；

8. 宫颈尖锐湿疣(白色乳头状疣，有指样突起，菜花状，颗粒小，内口翻出)；

9. 宫颈白斑(白癜风样白斑，白色)；

10. 宫颈息肉(从宫颈内口翻出，蒂细小，容易出血，色浅)；

11. 宫颈腺癌 (菜花状，癌组织易出血，有异形血管，污灰色)；

三、正常与异常子宫和附件模型

（一）正常子宫和附件模型

1. 宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前部透明）

2. 正常子宫和附件

（二）异常子宫和附件模型

3. 子宫伴有明显前倾、前屈（用气球使气囊充气来调节子宫位置）

4. 子宫伴有明显后倾、后屈（用气球使气囊放气来调节子宫位置）

5. 子宫肌瘤

6. 子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿

7. 子宫伴有右侧输卵管积水

8. 子宫伴有右侧输卵管结核

9. 子宫伴有右侧输卵管炎

10. 妊娠子宫触诊模型（五个月大小胎儿子宫）

11. 异位妊娠触诊模型（一侧输卵管壶腹部妊娠）

12. 输卵管阻塞诊断模型（一侧输卵管阻塞）

孕妇产科检查电子标准化病人:

1、模型可进行四步触诊、胎儿（32周）心音的听诊、骨盆外部测量、乳房护理的练习和指导。

2、通过外部皮球可给子宫内注入空气，随着充气的调节可使它成为最接近于人体状态。

3、内部放置仿真的骨骼，可进行骨盆测量、腹部测量。

4、利用电脑蕊片控制的声音合成器能听到真实的胎儿心音。

5、胎儿心音的速度快慢及音量高低可随时调节。

6、可用木听筒和听诊器来进行听取胎儿心音的练习。

7、胎儿的心音也可从前板上的扬声器内听到。

8、骨盆外部测量

9、乳房护理

10、标配一套木听筒和听诊器

11、标配超声多普勒胎心检测仪

踝关节穿刺模型:

1、具有足和踝关节解剖结构特征，体表标志明显，可供触诊训练的正确定位。

2、可反复进行穿刺，标准穿刺体位，易于针刺并有逼真的进针感

3、足和踝关节不同部位的软组织内注射或关节腔内注射。可从7个以上不同部位进行注射：

3.1、足底筋膜

3.2、跟腱囊

3.3胫距关节

3.4距下关节

3.5第1跖趾关节

3.6第5跖趾关节

3.7莫顿神经瘤（第2跖骨间神经）

3.8莫顿神经瘤（第3跖骨间神经）

3.9跗骨窦

具有智能评估系统的控制盒，操作正确或损伤神经时，控制盒上有相应的指示灯显示。

肘关节腔内注射模型

1、解剖结构标准，具有肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔等真实的结构。

2、高尔夫肘和网球肘的治疗体位。

3、右臂肘关节弯曲，可沿固定轴旋转。

4、当找到正确的压痛点，黄灯显示，当每个穿刺部位正确时，在控制盒上会有相应的绿灯显示，当针头进入位于肱骨内上髁后方的尺神经时，以红灯显示错误，皮肤表面可用肥皂水清洁。

5、用于肘关节损伤和炎症的软组织关节腔内注射治疗训练。

肩关节腔内注射模型

1、 解剖结构标准，具有肩胛骨、锁骨、肱骨、三角肌、肱二头肌及肩关节重要的韧带，用于训练肩关节穿刺定位的触诊技术。

2、学习穿刺注射时病人的标准体位。

3、可从6个不同的部位进行穿刺注射。

· 肩关节腔（前方入路）

· 肩关节腔（后方入路）

· 肩峰下滑囊

· 肩锁关节

· 肱二头肌长头的肌腱腱鞘

· 肩胛上神经阻滞

4、智能评判系统：每个部位穿刺正确时，在控制盒上会有相应绿灯提示。

商务条款：提供免费质保3年