空气消毒机保修要求

- 保修主要内容：

1、需要维护的设备：全院空气消毒机，约220台（含柜机15台），品牌包括老肯、肯格王、巨光、新华、迈尔等。

2、保修要求：整机包修叁年

3、维保合同签订起一周内更换全院消毒机所需要使用的新灯管（每台壁挂式机器约4支灯管、柜机10支灯管），更换所有的滤网。灯管使用寿命质保5000小时。

4、保修期叁年内免费提供机器维修备件及维修服务。

二、保修具体要求

1、每个季度对甲方的空气消毒机设备进行一次巡检，维护保养，并提交巡检意见和维修保养项目及科室签字的保养报告；对机器的电路、风叶进行除污垢、内部灰尘处理，保证机器的电路畅通和换热良好，具体内容如下：

- 清洗消毒机 初效过滤网

- 检查是否有臭氧泄漏

- 检查紫外线是否泄漏

- 检查紫外线强度是否合格

- 检查电子镇流器是否烧坏

- 检查并处理贯流风机是否正常工作

- 检查并处理电机是否正常工作

- 检查并处理每个接触器触点、开关的动作保养，根据需要更换相关配件。

(10)  检查并处理机组其它故障。

(11)   检查机器内部是否有灰尘并做好清洁工作。

(12)    使设备处于最佳运行状态，并做好科室保养记录、登记。

(13)  如设备不能在叁日内修复，或设备无法修复，需免费提供备用机。

2、主要耗材要求

（1）紫外线灯管 须具备ISO9001体系	或 CNAS体系等认证

（2）初效过滤网 须含有活性炭，提供第三方检测报告

三、商务要求

1、付款方式：第一年更换灯管及过滤网后三个月内支付维保金额55%；第一年维保结束后三个月内支付维保金额15%；第二年维保结束后三个月内支付维保金额15%;第三年维保结束后三个月内支付维保金额15%。

2、供应商资质要求：

1）具有企业法人营业执照；

2）具有税务登记证、组织机构代码证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证）；

3）法定代表人及被委托人身份证复印件；

4)法定代表人授权委托书（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）；