医用内窥镜摄像系统及器械

1、医用内窥镜摄像系统	1套

1.1*清晰度：≥480线

1.2*信噪比：50db

1.3最低照度：1LUX（F2.8）

1.4白平衡：AWC、MANU、ATW

1.5视频输出：2路复合信号（BNC）; 1路S-Video；

1.6电子快门：1/50~1/10000

1.7红色提升功能可单独加深红色

2、摄像头

2.1 具有一组1/2英寸行间转移CCD图像传感器及高性能的微棱镜光学系统

2.2 防水摄像头

3、光学接口

3.1标准C型摄像接口，高清晰度，摄像达1000线。

3.2可化学浸泡消毒、煮沸消毒、直至134℃压力蒸汽灭菌消毒

4、LED冷光源

4.1照度：≥1900000Lx；色温：≤6500K.

4.2光输出孔规格：∮10.

4.3电源：AC100~240V，50Hz/60Hz.功率：100VA.尺寸：400×360×132mm(L×W×H).

4.4使用环境温度：0℃~+45℃.使用环境湿度：30%~90%.

4.5灯泡寿命：≥40000H.

5、导光束 2根

5.1适用各种进口国产内窥镜

6、医用监视器

6.1*尺寸：≥19英寸液晶显示器。

6.2特点：兼容数字信号与模拟信号；高亮度，高对比度，支持16.7M 颜色；背光稳定系统，6.3集成多角度调节高度专业。

6.4支撑底座 全封闭设计全面防水防尘。

6.5*分辨率：≥1280 x 1024。

6.6信号输入：数字 DVI 模拟VGA, CVBS, S-VIDEO, YPbPr, RGB

6.7外部接口：DVI ，VGA，CVBS IN/OUT，S-Video，YPbPr /RGB

7、内镜医学影像图文信息管理系统

7.1标配电脑、打印机（一年保）

7.2采集卡：专用视频采集卡。

8、台车：铝合金多功能台车1辆。

9、内镜医学影像处理软件

9.1高清晰数字化图像采集，图像色彩逼真，支持录像和回放；

9.2实时视频调节，可调节亮度、对比度、色饱和度和色相；

9.3图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；

9.4可自定义设置图像采集范围；

9.5可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述等功能处理；

9.6可将单个病例保存为BMP图片格式，也可以导出采集的图像到U盘等设备。

10、COM脚踏开关 1个

11、配套工作站 1套

11.1内存：8G 
11.2硬盘：1000GB(SATA)

11.3显示器： 19寸

11.4 键盘、鼠标：1套
11.5采集卡：专用视频采集卡 
11.6打印机：佳能A4彩色喷墨打印机

11.7配套工作站桌椅1套

12、鼻窦内镜成套手术器械（详见清单, 所有器械均采用CR材质）

鼻窦内镜成套手术器械清单（单套清单）

| 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0°内窥镜 | φ4×170 | 1 | 支 |  |
| 2 | 30°内窥镜 | φ4×170 | 1 | 支 |  |
| 3 | 70°内窥镜 | φ4×170 | 1 | 支 |  |
| 4 | 0°直视光学钳 | φ5.2×150 | 1 | 把 |  |
| 5 | 剪刀 | 直 | 1 | 把 |  |
| 6 | 剪刀 | 左弯 | 1 | 把 |  |
| 7 | 剪刀 | 右弯 | 1 | 把 |  |
| 8 | 鼻窦钳 | 直咬切110 | 1 | 把 |  |
| 9 | 鼻窦钳 | 30°咬切110 | 1 | 把 |  |
| 10 | 鼻窦钳 | 45°咬切110 | 1 | 把 |  |
| 11 | 鼻窦钳 | 90°咬切110 | 1 | 把 |  |
| 12 | 鼻窦钳 | 45°带吸引管110 | 1 | 把 |  |
| 13 | 鼻铡切钳 | 后切割110 | 1 | 把 |  |
| 14 | 鼻切割钳 | 前切割110 | 1 | 把 |  |
| 15 | 鼻窦抓取钳 | 直形110 | 1 | 把 |  |
| 16 | 鼻窦息肉钳 | 直形110 | 1 | 把 |  |
| 17 | 鼻窦活检钳 | 0°φ3×150 | 1 | 把 | 上下开口 |
| 18 | 鼻窦活检钳 | 70°φ3×85 | 1 | 把 | 横开口 |
| 19 | 鼻窦活检钳 | 70°φ3×85 | 1 | 把 | 直开口 |
| 20 | 鼻窦活检钳 | 100°φ3×95 | 1 | 把 | 横开口 |
| 21 | 上颌窦咬骨钳 | 枪形 | 1 | 把 |  |
| 22 | 锥骨器 | φ4×90 | 1 | 套 |  |
| 23 | 镰状刀 | 200钝头 | 1 | 支 |  |
| 24 | 镰状刀 | 200锐头 | 1 | 支 |  |
| 25 | 刮匙 | 200长圆口 | 1 | 支 |  |
| 26 | 刮匙 | 200圆口 | 1 | 支 |  |
| 27 | 刮匙 | 200中空 | 1 | 支 |  |
| 28 | 剥离子 | 200双头 | 1 | 支 |  |
| 29 | 吸引管 | φ2.5×140 | 1 | 支 |  |
| 30 | 吸引管 | φ4×140 | 1 | 支 |  |
| 31 | 窦状导管 | φ2.5 | 1 | 支 |  |
| 32 | 窦状导管 | φ3 | 1 | 支 |  |