人民医院药事科监控采购需求

- 项目概况

人民医院药事科因工作需要，共需要增加摄像头15台。位置分别为药库7台，门诊中西医药房3台，住院药房2台，发热门诊及感染药房2台，急诊药房1台。建议现场调研，未到现场调研者，表示认可本案。

- 需求清单及参数要求

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能变焦半球 | 最大图像尺寸：2560 × 1440 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H.265编码类型：Main Profile Smart265编码：主码流支持 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持 ROI：支持主码流设置1个固定区域 smart功能 报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常 网络 同时预览路数：最多6路 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 | 15 | 台 |
| 硬盘录像机 | 32路、配合8T监控硬盘使用 硬盘支持全面升级，支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间； 平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接入； 接口一应俱全，满足各类外设接入需求； 1.5U 标准机箱，支持机架安装； 4盘位，最大支持8TB硬盘 支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA同源高清1080P输出 支持8路1080P解码 支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC 2个千兆网口 支持PoE即插即用，可接入8路或16路PoE IPC； 自带16进4出报警口 2个USB2.0接口+1个USB3.0接口 | 1 | 台 |
| 硬盘 | 8T监控级硬盘 缓存≥256MB 转速≥7200rpm | 4 | 块 |
| 网线 | 国标 六类防水网线，单股铜芯直径≥0.51mm。 | 1530 | 米 |
| POE交换机 | 8个10/100Base-TX以太网端口（PoE+），2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 1 | 台 |
| POE交换机 | 5个10/100Base-TX以太网端口（PoE+） | 4 | 台 |
| pvc埋线管 | 25Ф、国标 | 135 | 米 |
| 线路布放施工费 | 包含安装、调试及水晶头，电工胶布、电子标签、等各类施工所需辅材 | 1 | 项 |

三、商务要求

- 对供应商资质要求：

（1）具有企业法人营业执照；

（2）具有税务登记证、组织机构代码证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证、组织机构代码证）；

2、交货期（工期）：1个月

3、免费质保期：三年

4、付款方式：验收合格30日后，支付合同总价的95%，余款5%质保期满之后1个月内付清。