非接触眼压计参数

- 类型：非接触型

- 测量范围：1-60mmHg，30mm/60mm间自动切换

- ★测量模式：全自动/自动/手动

- 全自动模式：自动对焦、自动测量、自动打印智能一体化，可一键完成双眼检查，无需病人移动

- 角膜厚度补偿并显示功能：输入中央角膜厚度并显示，自动计算修正眼压值

- 具有自动眼球跟踪技术

- ★操作距离：≥11mm

- 左右眼切换：自动

- 下巴托调节方式：电动调节

- 固视系统:：具有内外固视灯

- 安全系统：具有电子自动止动系统

- 出错视频提示：有

- 高眼压警告提示：有

- 操作控制范围：前后：≥40mm ；左右：≥90mm；上下：≥30mm

- 精确度：0.1mmHg

- 打印：热敏打印 自动切纸  纸宽58mm

- 数据接口：USB ；RS-232C ；LAN

- 显示器：5.7英寸（14.5cm）；彩色液晶屏；可倾斜

质保：提供免费质保不少于2年