市人民医院门诊8楼1号会议室LED显示屏项目

采购需求

项目概况

市人民医院门诊8楼1号会议室，主要承担院级会议、科教研培训、医疗学术交流等工作，因工作需要，需要增加LED显示屏（20.5平方米）。主要应用于大型活动、会议内容的播放，会议室4台电视（已有）与显示屏的内容同时显示，LED显示屏的音频要求自动切放到会议室的音响设备，LED显示屏必须满足两种模式：a、整屏显示；b、会议模式，显示区域左右居中、自顶而下显示，显示尺寸4m*2.4m。未到现场调研者，表示认可本案。

- 需求清单及参数要求

| 序号 | 内容 | 型号及规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲室内全彩2.0显示屏 | 1、显示屏尺寸为宽≥6.72m，高≥3.04m，显示面积≥20.5㎡，分辨率≥3360×1520，长宽尺寸和面积不小于规定像素点间距≤2.0mm尺寸。 ★2、LED显示屏必须满足两种模式：a、整屏显示；b、会议模式:显示区域左右居中、自顶而下显示，显示尺寸4m*2.4m。 3、工作电压 在4.2×(1±10%）VDC范围内能正常工作。 4、自动校正 数据采集自动共享到网上，可自行下载校正数据，进行校正和优化。 5、材质 箱体采用镁合金/压铸铝/铁材质符合，套件采用采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质。 6、系统调节功能 可通过系统调节参数影响显示效果。 7、动态扫描 采用行驱动芯片。 8、支持亮度调节功能。 9、支持亮度校正、色度校正。 10、支持鬼影消除、暗亮线消除、慢速开启、十字架消除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能。 11、功能 显示单元均可独立控制，单点故障不影响整屏使用，单元支持带电热插拔；单元板支持前、后维护；系统、电源支持前、后维护。 ★12、防伪功能 具备logo、产品型号。 13、支持亮暗线拼缝调节。 14、整屏平整度 ≤0.1mm 15、模组平整度 ≤0.04mm 16、拼接缝 ≤0.04mm 17、最大亮度 ≥600cd/㎡ 18、最高对比度 ≥6000:1 19、水平视角 ≥160° 20、垂直视角 ≥160° 21、亮度均匀性 ≥97% 22、刷新率 ≥3200Hz 23、最大功耗 ≤350W/m2 24、像素中心距精确度 ≤3% 25、像素失控率 <0.01% 26、灰度级数（信号处理深度） 采用14bit技术 27、色温 3000K~18000K可调 28、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 29、低亮高灰 亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达到14bit 30、换帧频率 60Hz 31、宽色域 测试NTSC色域110.5% 32、平均功耗 ≤150W/m2 33、色度均匀性 -0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003（校正后） 34、反光率 ≤1.5% 35、画面延时 ≤500ns 36、衰减率 ≤10%（工作3年） 37、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 38、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 39、使用寿命 ≥100000h ★40、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 41、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K。 42、高温负荷工作 样品状态：通电工作,试验温度：80℃,试验时间：12h;试验结束后，产品正常工作 43、湿热负载 LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h;试验结束后，产品正常工作 44、光生物安全检测 无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 45、盐雾等级 达到盐雾10级 46、阻燃 PCB板、防火保护外壳达到V-0等级 47、PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板。 48、能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 ★49、电磁兼容/干扰 符合Class B标准 50、抗紫外线UV检测合格 ★51、抗干扰 符合IEC801规定 ★52、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 53、SELV电路 具备SELV电路 | 20.5㎡ | 6600 | 135300 |
| 2 | 控制系统 | - 集成HUB75，无需再配转接板； - 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； - 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； - 支持14bit精度逐点校正； - 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； - 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； - 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； - 单卡支持32组RGB信号输出； - 支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； - 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； - 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； - ★为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复，并提供云端LED显示屏备份与恢复系统著作。 | 1套 | 7500 | 7500 |
| 3 | 视频处理器 | - 专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素或最高4096像素的LED显示屏，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示。 - 具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； - 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； - 最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； - 支持视频源任意切换，缩放和裁剪； - 支持画面偏移； - 双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； - 支持亮度和色温调节； - 支持低亮高灰； - 支持HDCP 1.4； - LED显示屏音频自动切换到会议室音响设备上。 12.★视频控制设备可调试显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示并进行任意调节;色温调整精度在 100K 以内。 | 1台 | 6500 | 6500 |
| 4 | 播控软件 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。具有良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示； ★、控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作； 通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式； ★、针对分级管理，控制软件可设置用户管理权限，精细化分级权限管理、分权操作。 | 1套 | 8000 | 8000 |
| 5 | 配电柜 | 定制20KW：具备短路、断路以及漏电保护措施； | 1套 | 1800 | 1800 |
| 6 | 屏体结构 | 屏体框架尺寸：7m*3.25m | 22.8㎡ | 400 | 9120 |
| 7 | 同屏器 | 会议室内笔记本无线的音视频一键高清投屏（1080P，直接投屏无需安装驱动），控制室内控制电脑音视频画面显示、播放以及会议室内任意位置上移动设备（苹果、安卓、windows系统）的直接音视频投屏。 | 1套 | 2200 | 2200 |
| 8 | 分屏器 | HDMI分配器1进8出。 | 1套 | 600 | 600 |
| 9 | 系统安装与集成费 | 线路布放施工及4台电视机信号线改造，与原会议室音响系统、4台电视机等设备的集成调试等，包含安装、调试及各类施工所需辅材。 | 1项 | 15980 | 15980 |
|  |  |  |  | 合计： | 187000 |

注：

1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

### 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

### 4、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果招标文件中有标注“★”的技术参数）。

### 5、采购人在发布中标公告时，将依法对中标人所报产品（包括但不仅限于标注“▲”的产品）的名称、品牌、规格型号、数量、单价等内容进行公告。

### 二、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术要求偏离表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、技术支持

2.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

2.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

3、质保及售后服务：

4.1中标人所有货物须提供至少3年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

4.2中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须1小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话4小时内到达现场,4小时内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5、培训：

5.1中标人应对采购人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总投标价中。

6、供货期：自合同签订之10日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

8、验收：

8.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的货物须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

8.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由中标人提供，费用包含在总投标价中。

8.5对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向中标人签发最终验收证明。

8.6中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

9、付款方式：验收合格30日后，支付合同总价的95%，余款5%质保期满之后1个月内付清。

10、本项目总投标价包括了履行合同所有内容的全部费用。总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、安装调试费、原有的设备拆除费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、免费质保期内的维护维修费、培训费、验收费、采购代理服务费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。