市人民医院门诊8楼1号会议室LED显示屏项目

采购需求

- 项目概况

市人民医院门诊8楼1号会议室，主要承担院级会议、科教研培训、医疗学术交流等工作，因工作需要，需要增加LED显示屏（20.5平方米）。主要应用于大型活动、会议内容的播放，会议室4台电视（已有）与显示屏的内容同时显示，LED显示屏的音频要求自动切放到会议室的音响设备，LED显示屏必须满足两种模式：a、整屏显示；b、会议模式，显示区域左右居中、自顶而下显示，显示尺寸4m*2.4m。未到现场调研者，表示认可本案。

- 需求清单及参数要求

| 序号 | 内容 | 型号及规格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲室内全彩2.0显示屏 | ★1、显示屏尺寸为宽≥6.72m，高≥3.04m，显示面积≥20.5㎡，分辨率≥3360×1520，长宽尺寸和面积不小于规定像素点间距≤2.0mm尺寸 2、LED显示屏必须满足两种模式：a、整屏显示；b、会议模式:显示区域左右居中、自顶而下显示，显示尺寸4m*2.4m。 3、整屏平整度:≤0.1mm，拼接接缝:≤0.045mm； 4、采用恒流驱动,灯驱合一,具有列下消隐功能、倍频刷新提升2/4/8倍、低灰偏色改善,具有单点亮度/颜色校正功能； ★5、整屏亮度:0-1500cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能； 6、色温:1000K到10000K可调,色温为6500K时,100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差＜100K； 7、色度均匀性:±0.002Cx,Cy之内； 8、水平视角:≥170°垂直视角≥170°,对比度:≥8000:1 ★9、调节软件设置项:支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮； 10、亮度均匀性:≥99%,亮度鉴别等级:≥20级； 11、像素失控率:≤0.00001, NTSC色域覆盖率:≥120%； 12、发光点中心距偏差:＜1%,反光率:≤2%,画面延时:≤2ms； 13、噪音:1m范围内,测试4个位置(前后左右),噪声不大于2dB,信噪比:≥47dB； 14、平均功耗:≤180W/㎡,峰值功耗:≤500W/㎡； 15、使用寿命:≥100000小时,衰减率:≤15%(工作三年)； 16、供电电源:在220(1±10%)V、(50±1)Hz或380(1±10%)V、(50±1)Hz条件下正常工作, 电流增益调节级:≥10位； 17、内置电源具备PFC功能,功率因素≥0.95； 18、所投产品的模组在最大亮度白色连续工作2小时后,表面温升＜20℃,将受试样品放入-20℃环境中,通电工作8h,再恢复到常温,试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常； 19、投标产品MTBF平均无故障工作时间≥10000小时,MTTR平均修复时间≤25分钟； ★20、所投LED 产品需依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测,无危害类:在8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并且在1000s(约16min)内不造成近紫外危害(EUVA),并在10000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)并在10s内不造成对视网膜热危害(LR),并在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)； |  | 20.5㎡ |
| 2 | 控制系统 | 1、单卡支持16组和32组数据输出模式； 2、单卡自带16个HUB75 16P接口； 3、单卡带载像素128*1024/256*512。 4、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 5、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 6、支持灯板flash管理； 7、支持5pin液晶模块； 8、支持Mapping功能； 9、支持3D功能； 10、支持接收卡温度电压自检； 11、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示；12、支持接收卡参数及程序包回读，接收卡具有与灯板一致的电源接口； |  | 1套 |
| 3 | 视频处理器 | 1、最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192 2、1 路 HDMI 1.3 输出接口可用作输出预监或视频输出 3、支持 HDMI 伴随音频输入， 3.5mm 独立音频输入，3.5mm 独立音频输出，支持通过多功能卡进行音频输出 4、在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧 5、搭载 SuperView III 画质处理技术，支持输出画面无极缩放 6、支持一键全屏缩放 7、支持输入源任意截取 8、支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整 9、支持 9个以上自定义场景 10、支持输入源热备功能，网口间备份 11、支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步 ★12、配合 NovaLCT 和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |  | 1台 |
| 4 | 播控软件 | 1、多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案； 2、远程显示屏管理通过一台计算机的操作远程控制和发布播放方案到显示屏； 3、多日期多时段调度功能:可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容； 4、多节目页功能:每个播放时段可包含多个“窗口布局不同的节目页”； 节目页多窗口功能:每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置； 5、多种媒体类型:支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等； 6、丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置；多种文字图片特效，平滑流畅:40多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂； 7、防止视频长时间播放卡死功能:视频播放过程中，若由于解码器或计算机性能或资源的问题，出现长时间（大于10s）的画面和声音卡死，软件会迅速恢复，切换到下一个媒体播放； 8支持时钟、倒计时、文字、文件、天气预报的透明播放； 9、开机自启动和启动自动播放； 10、自带解码器包，支持多种常用格式视频，长时间稳定播放，并且能根据客户需求实时更新解码包； 11、实用的日志管理功能,可查看任意日期的播放日志，或导出为Execel报表文件,可对任意日期的媒体做播放统计,并导出为Excel报表文件; 12、硬盘备份功能:可将当前的播放方案和包含的全部媒体备份到指定的硬盘位置,可监测U盘的插入，并自动播放U盘中的播放方案； | 1套 |  |
| 5 | 配电柜 | 定制20KW：具备短路、断路以及漏电保护措施； | 1套 |  |
| 6 | 屏体结构 | 屏体框架尺寸：7m*3.25m | 22.8㎡ |  |
| 7 | 同屏器 | 会议室内笔记本无线的音视频一键高清投屏（1080P，直接投屏无需安装驱动），控制室内控制电脑音视频画面显示、播放以及会议室内任意位置上移动设备（苹果、安卓、windows系统）的直接音视频投屏。 |  | 1套 |
| 8 | 分屏器 | HDMI分配器1进8出。 |  | 1套 |
| 9 | 系统安装与集成费 | 线路布放施工及4台电视机信号线改造，与原会议室音响系统、4台电视机等设备的集成调试等，包含安装、调试及各类施工所需辅材。 |  | 1项 |

注：

1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

### 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

### 4、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果招标文件中有标注“★”的技术参数）。

### 5、采购人在发布中标公告时，将依法对中标人所报产品（包括但不仅限于标注“▲”的产品）的名称、品牌、规格型号、数量、单价等内容进行公告。

### 二、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术要求偏离表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、技术支持

2.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

2.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

3、质保及售后服务：

4.1中标人所有货物须提供至少3年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

4.2中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须1小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话4小时内到达现场,4小时内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5、培训：

5.1中标人应对采购人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总投标价中。

6、供货期：自合同签订之10日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

8、验收：

8.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的货物须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

8.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由中标人提供，费用包含在总投标价中。

8.5对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向中标人签发最终验收证明。

8.6中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

9、付款方式：验收合格30日后，支付合同总价的95%，余款5%质保期满之后1个月内付清。

10、本项目总投标价包括了履行合同所有内容的全部费用。总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、安装调试费、原有的设备拆除费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、免费质保期内的维护维修费、培训费、验收费、采购代理服务费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

评标标准（仅供参考）

| 序号 | 评分项目 | 满分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 以通过以上评审标准的投标人的有效最低总投标价为评标基准价，得满分，其余投标人的商务标得分均按照以下方式计算：商务标得分=（评标基准价/投标人的总投标价）×35%×100。（小数点后面保留两位小数，第三位四舍五入）。 注： （1）评审过程中，参与投标的企业为中小企业，对本企业生产或提供服务的产品进行价格扣除，中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格进行价格分计算。 （2）评审过程中，参与投标的企业为中小企业，对所投其他制造商生产的产品（只限货物）中为中小型企业产品的部分进行价格扣除，中型企业产品给予3%的价格扣除，小型、微型企业产品给予6%的价格扣除，用扣除后的价格进行价格分计算。 |
| 2 | 货物品牌 | 5分 | 综合比较供应商所投： LED显示屏的的市场知名度、品牌、档次进行排名：第一名得5分，第二名得3分，第三名得1，其余得0.5分。 注：注以上排名均可并列。 |
| 3 | 主要技术指标响应情况 | 25分 | 用“★”标注的主要技术参数满足招标文件要求且提供以下相关技术证明文件之一（包括第三方检验报告、产品使用说明书、厂家官网截图、产品彩页）予以证明，则加3分/项，否则该项不得分；若用“★”标注的主要技术参数有正偏离且提供以下相关技术证明文件之一（包括第三方检验报告、产品使用说明书、厂家官网截图）予以证明，则另外再加 0.5-2分/项（评审小组根据技术性能指标的正偏离情况酌情打分），本项满分为29分。 注：供应商投标响应文件中提供的相关技术证明文件（第三方检验报告、产品使用说明书、厂家官网截图、产品彩页）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为第三方检验报告、产品使用说明书、厂家官网截图。 |
| 4 | 非主要技术指标响应情况 | 10分 | 未用“★”标注的非主要技术参数的基准分为10分，全部满足得基准分10分。未用“★”标注的非主要技术参数若有负偏离，则在基准分基础上扣 0.5 -2分/项（评审小组根据技术性能指标的负偏离情况酌情打分），扣完为止。 注：供应商对未用“★”标注的非主要技术参数出现重大负偏离影响设备性能的，经半数以上评标委员会成员认定，本项得0分。 |
| 5 | 实施方案 | 6分 | 1、综合比较供应商针对本项目的具体实施方案和项目实施的进度计划及流程进行排名:第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其他得0.5分，未提供不得分。 2、综合比较供应商针对本项目的项目实施、运维的重难点分析及质量保证措施、与采购人配合计划排名：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其他得0.5分，未提供不得分。 注：以上排名均可并列。 |
| 6 | 人员力量 | 2分 | 综合比较供应商针对本项目拟配备的人员力量： 项目组成员中每有1名人员具有计算机类或电气类专业级职称证书的，得1分，最多得2分。 注：①响应文件中须提供人社部门出具的供应商（2019 年 1月<含>以来任意一个月） 为其缴纳社保的证明材料，如为事业单位，可以提供由人力资源与社会保障部门出具的人事关系在供应商单位的证明材料，否则评审小组不予计分。 ②响应文件中须提供有证书复印件且符合以上要求，否则评审小组不予计分。 ③同一人员不重复计分。 |
| 7 | 质保及售后服务 | 5分 | 1、免费质保期：所投产品在满足原厂免费质保期3年的基础上每多提供1年原厂免费质保期加1分，最多得2分,未提供不得分。 注： （1）不足一整年的部分按0年计算； （2）原厂免费质保期以设备制造商出具的“原厂免费质保承诺书”为评分依据（格式详见投标文件），若“技术标开标一览表”中“免费质保期”与“原厂免费质保承诺书”中“免费质保服务”不一致时，中标人必须以较长的免费质保期提供服务。 2、售后服务能力：根据所投产品的原厂制造商设立的各服务、维修网点的售后服务能力；售后服务承诺：根据投标人在免费质保期内的售后服务承诺（故障响应时间、回访巡检方案、故障解决方案等）进行排名：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余得0.5分，未提供不得分。 注：1.售后服务能力以设备制造商出具的“所投设备的原厂制造商设立的服务、维修网点一览表”为评分依据（格式详见投标文件）。 2.以上排名均可并列。 |
| 8 | 项目业绩 | 7分 | 2019 年 1 月 1 日(含)以来（以合同签订时间为准，无合同签订时间评审小组不予计分），供应商具有此项项目的业绩，每提供 1 份业绩得1分，最多得7分。 注：①投标响应文件中须同时提供合同复印件及合同甲方出具的验收合格证明（或合同甲方出具的货物使用质量良好<或满意>及以上评价证明）复印件，验收合格证明或货物使用质量良好（或满意）及以上评价证明须含合同甲方公章（公章名称与合同甲方名称一致），且满足以上要求，否则评审小组不予计分。 ②合同内容必须能清楚地反映合同首页、合同标的和盖章页等内容，若合同中未清楚地反映，须出具合同甲方提供的相关证明材料复印件（相关证明材料的出具单位公章名称必须与合同甲方名称一致），且满足以上要求，否则评审小组不予计分，相关证明材料格式自拟。 |