二氧化碳激光治疗机技术参数

1.激光器：封离式二氧化碳激光器

2.冷却系统：内置水循环冷却

3.激光波长：10.6μm±1μm；

4.光束终端发散角：θ≤20mrad。

*5.光斑(焦点)直径：≤1mm；

6.终端输出激光功率：≥20W。

7.激光输出功率复现性Rp：优于±10%。

8.瞄准光波长：650nm±5nm

9.瞄准光输出功率：≤5mw

10.导光系统：六关节导光臂

*11.刀头配置：长度分别为 7cm、8cm、和带气体通道的 10cm 刀头

12.激光输出模式：连续输出方式

13.输出控制：轻触型数码管显示、脚踏开关控制

14.激光防护镜：防护镜对治疗治疗波长的光密度：≥4，可见光透射比：≥65%。

15.配备台车