输液泵参数

- 多种输液模式可选

- 支持由体重、体表面积（BSA）计算剂量速度；

- 流速范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h ；

- 预置量设定范围：0.10-9999.99mL（最小增量为0.01mL）；

- ☆支持输血功能。

- 具备屏幕显示；

- 气泡检测：最小检测气泡大小25ul；

- 防尘防水等级：IP33

- 具有报警功能,可调整报警模式及音量大小；

10.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

11.能够存储、回放≥2000组历史信息记录；

12.锂电池续航时间：≥10小时25mL/h；

13.提供整机免费质保≥2年