膀胱镜参数（进口）

*1、膀胱镜：30°镜，φ4mm，分辨力≥5.5或 光学镜分辨率≥8.5LP/mm有效长度≥280mm，。

2、具有自动上锁系统（LLS）保障了快速稳固的组装。符合人体工学定位的单触式按钮令拆卸快速容易。

3、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统。

4、内窥镜体采用双层金属外鞘，耐高温、高压消毒。

5、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，发光点均匀分布在镜头四周。只需极少光亮就能清晰成像。

6、兼容多种手术器械（可高温高压消毒）。

7、配置清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膀胱镜 | 4mm 30° | 2根 |
| 2 | 管鞘带鞘芯 | 19.5-20Fr | 1套 |
| 3 | 管鞘带鞘芯 | 21-22Fr | 1套 |
| 4 | 单器械孔镜桥（转向镜桥） |  | 1个 |
| 5 | 单通道镜桥 |  | 2个 |
| 6 | 活检钳 | 5Fr | 2把 |
| 7 | 异物钳 | 5fr | 2把 |

7.原厂免费质保不少于6个月