超声波体检机

1、总体要求：用于专业医疗、体检中心进行超声波非接触式测高，精密平衡梁式传感器称重。

2、参数技术参数：

2.1操作方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择。

2.2★身高测量方式：超声波测量（高精度温差补偿）。

2.3体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重。

2.4显示方式：≥7英寸LED液晶显示器，显示内容包含：体重、身高、BMI等。

2.5测量范围：身高：70～200cm  体重：1.0～160kg。

2.6精确度：身高：±0.5cm  体重：±0.1kg。

2.7体温测量范围：35℃～42.5℃

2.8体型：国际通用体格指数（BMI）。

2.9语音提示：测量中语音提示，音量大小可以调节，测量结果播报

2.10测量输出值：身高、体重、身体质量指数（BMI）、理想体重、体温、日期和时间

2.11计量许可证号：有，需提供制造计量器具许可证。

2.12设计有标准RS-232接口，可通过本机与医院数据管理设备进行通讯。

2.13具备蓝牙传输功能

2.14打印方式：内置热敏打印机，自动裁纸