人民医院门诊中西药房排队叫号硬件采购需求

- 项目概况

人民医院门诊中西药房因工作需要，共需要增加自助报到机2台、手持移动配药端12台。报到机位置设置在门中西诊药房发药窗口前面，手持配药端分配给门诊西药房配药人员。

- 需求清单及参数要求

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自助报道机 | 扫描模块：支持光学扫描，可扫描纸质及电子一维码、二维码，电子健康卡，支持就诊卡读卡， CPU不低于：四核ARM Cortex A53，1.5GHZ，64位 GPU不低于：MaLi450 四核GPU 内存不低于：DDR3L 1GB 网卡不低于：100M 显示：LVDS驱动 外存不低于：EMMC，8G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：22吋 可视角度：全视角 分辨率不低于：1920*1080 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3, AAC 存储介质：U盘 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45*1 视频接口：HDMI in*1 音频接口：LINE out*1 数据接口：USB 2.0*2 材质：铝合金前壳、五金后盖 外观：防尘防暴处理 要求与医院在用东华HIS系统对接实现自助报到功能，与在用神州视翰自助报到系统兼容，原厂三年质保。挂壁和落地式可根据现场使用场景提供不同的样式。 | 2 | 台 |
| 手持式PDA设备 | 处理器CPU≥八核处理器 ≥2.3GHz ，64位 ≥Android 10.0 内置模块：条码阅读器，摄像头,医用手电筒 尺寸：≤155*78*20mm 重量≤250g(包括电池) 无线接入：WiFi 802.11a/b/g/n/ac， WIFI路由（Wifi-hot spot） 摄像头：前置摄像头大于≥800万像素，后置摄像头≥1300万像素，自动对焦，摄像头在机身正前方 通讯：TDD-LTE/FDD-LTE+4G全网通+CDMA(EVDO)+WCDMA(B1/2/5/8)+TD-SCDMA(34/39)，支持马鞍山地区通信供应商。 SIM卡类型：Nano SIM，单卡槽 USB Type-C：支持、并支持USB卡塞 蓝牙：5.0 低功耗 工作状态指示灯：支持、三色灯 定位：支持GPS/北斗/GLONASS 显示屏：Ips电容多点触摸屏，16M色彩，Incell屏幕，尺寸≥1440:720像素，≥5.5 FHD, 声音：支持各种振铃以及震动，支持内置麦克风 内存：不允许外置存储扩展，内存≥4GB RAM +64GB ROM OTG：支持OTG功能 条码阅读器内型：CCD Image Reader 图像阅读器，COMS传感器，像素844*640 条码阅读器光源：照明：617nm可视白色LED光 瞄准：650nm可视红色LED光 条码阅读器平均无故障时间≥2000000小时 条码阅读器分辨率 一维条形码：0.127mm(5.0mil) 二维矩阵码：0.169mm(6.7mil) 条码阅读器抗冲击力：18 shocks of 2500G 条码类型：所有类型一维条形码和二维条形码。如：PDF417，Datamatrix，Maxicode，Code 16k，Code 49，QR code，Code one等等，包含且不限于此 电池类型≥3.7V，Li-Ion 4500 mAh battery锂电池 支持快速充电：支持 "环境参数：工作温度：-20℃～+60℃ 工作湿度：20%rh～90%rh 存储温度：-20℃～+65℃" 要求与医院在用东华HIS系统对接实现物联网数据功能，原厂三年质保。 | 12 | 台 |

三、商务要求

1、供应商资质要求：

（1）具有企业法人营业执照；

（2）具有税务登记证、组织机构代码证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证、组织机构代码证）；

2、服务要求：

原厂三年质保，保障软件系统平稳运行，处理日常使用中发现的问题。

3、付款方式：

验收合格30日后，支付合同总价的95%，余款5%质保期满之后1个月内付清。

4、服务地点：

马鞍山市人民医院

5、交货期（进场时间）：

中标人应在合同签订之日起一个月内完成供货安装并投入使用。

6、其他：

免费质保期：三年