马鞍山市人民医院发热门诊值班岗亭采购及安装参数

投标方资质：投标方营业执照内须含有金属结构销售

等资质。

工期：10天。

服务内容：

- 中标方需采购成品不锈钢岗亭（尺寸2.0米*2.0米*2.8米）并安装到位，具体参数如下。

1、立柱：80*80定制钢结构立柱

2、横柱：采用40*80钢结构型材。

3、窗：用铝合金窗型材，玻璃为5厘钢化玻璃。

4、门框：可定制框架门

5、外封板：采用定制镀锌百叶防水墙体，外喷氟碳漆，美观大方防水。

6、内封板: 为苯板加上海吉祥豪华铝塑板 ，美观安全耐用。

7、固定平面玻璃为钢化玻璃，圆弧玻璃为热弯玻璃。

8、门檐雨篷：定制钢龙骨，钢化玻璃。

9、岗亭顶：用钢龙骨架支撑，定制钢板结构外包造型。

10、封顶：用钢龙骨架支撑，镀锌钢板压力成方型倒扣焊接，中性胶密封。

11、室内吊顶：用钢龙骨吊顶支撑，扣豪华PVC天花板。

12、电源配置：一套led吸顶灯、一套漏电保护开关、二座二三插座。

13、底部钢结构焊接，铺设厚18mm防水模板，表面为耐磨防滑地板。

标配：工作台面、空调架、配电箱、电源开关、照明、暗敷电线。

招标方式：采用最低价招标。