裂隙灯

1、★类型：带交角型双目镜筒的伽利略放大型或平行夹角式。

2、显微镜：

⑴改变倍率形式：2级变倍。

⑵目镜：12.5X。

⑶总倍率：10x(22.5)，16x(14)。

⑷瞳距调节范围：55mm～75mm。

⑸屈光度调节：-5D～+3D。

3、照明：

⑴裂隙投影率：2/3x。

⑵裂隙宽度：0mm～9mm连续可调(在9mm时，裂隙呈圆形)。

⑶裂隙高度：1mm～9mm连续可调。

⑷★光斑直径：φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm、φ0.015。

⑸裂隙角度：0～180由垂直到水平方向连续可调。

⑹★裂隙倾斜：5、10、15、20四档。

⑺滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片。

⑻照明灯泡：12v30w卤钨灯泡。

4、运动：

⑴前后移动：90mm。

⑵左右移动：100mm

⑶前后左右微动：15mm

⑷上下移动：30mm

5、颚托部：

⑴上下移动：80mm。

⑵固视灯：红色LED。

6、其他

⑴配套原厂台车：一辆