切片机参数

- *切片方式：半自动轮转。

- 切片厚度：0.5-100μm。

- 修块厚度：1-600µm。

- 水平进样幅度：≦24mm。

- *垂直样品行程：≧70mm。

- 静音样品回缩：5-100μm，可关闭。

- 粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s。

- 两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式。

- *手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳。

- *二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。

- 最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm。

- 独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作。

- *个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向。

- 带0位指示的样本定位系统。

- 废屑槽可拆卸，具有抗静电功能，方便清洁废屑。

- 具备储物盘功能方便放置常用工具。

- 刀架带有红色护手，确保操作者安全。

- 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。

- 手轮有2个独立的安全锁定系统。

- 快速转换样本夹，可单手操作。

- 粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片。

- 可归零的切片以及厚度计数功能。

- 可视信号和声音信号提示剩余进样距离。

- 质保：提供原厂整机质保不少于2年

蜡块修复仪参数

1.蜡块修整器采用专用铝质材料经精加工处理后形成，不褪色，不变形，经久耐用；

2.内部使用温控器恒温，温控精准；

3.操作面板斜面凹槽设计，废蜡顺流直左边凹槽，从最低处的孔流入下方器皿，石蜡不残留在操作面板上。

4.温控范围：90℃和100℃两档

5.加热功率：≥150W