脑卒中配套耗材 3200人份

参数要求

一、“卡迪克 CardioChek@PA”脂类检测条

1、批内精密度：CV≤10%

2、批间相对极差CV≤10%

3、本检测条检测范围为:

3.1胆固醇: 100~400 mg/dL (2.59~10.36 mmol/L)

3.2 HDL胆固醇: 15~100 mg/dL (0.39~2.59 mmol/L)

3.3甘油三酯: 50~ -500 mg/dL (0.57~5.65 mmol/L)

二、“三诺安稳+”血糖检测试纸

1、测量范围

血糖测试条测试范围为1.1mmol/L~ 33.3mmol/L，相关系数不小于0.98。

2. 准确度

2.1 血糖试条的测量准确度：

2.1.1    1.1 mmol/L~ 5.55mmol/L ( 20 mg/dL~ 100mg/dL)

2.1.1    5.55 mmol/L~ 33.3mmol/L( 100 mg/dL~ 600mg/dL)

2.2  对葡萄糖的回收率为85%~115%。

三、“Hipro（禾柏）”同型半胱氨酸检测试剂盒（酶法）

1线性：在2.5umol/L ~ 60umol/L范围之内，线性相关系数r≥0.990

2精密度

2.1批内精密度：相对标准偏差(RSD)≤10%。

2.2批间精密度：批间相对极差(R)≤15%。

2.5准确度：相对偏差(B)应不超过士10%。

2.6空白限：应不大于1.5 umol/L。

四、“Hipro（禾柏）”糖化血红蛋白试剂盒（免疫散射速率法）

1、线性：2%~14%范围之内，线性相关系数r≥0.990。

2、精密度

2.1批内精密度：相对标准偏差(RSD)≤10%。

2.3.2批间精密度：批间相对极差(R)≤15%。