（一）采购清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 采购价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸样本采集管（10合1） | 全年用量，以 实际采购为准 | 支 | 2.8/支 |
| 2 | ▲核酸样本采集管（单采） |  | 支 | 1.6/支 |

一、核酸样本采集管（10合1）

★1、灭活采样管，具有防渗漏结构设计。（需提供第三方检测机构出具的灭活性能检测报告）

★2、高透明度聚丙烯材料, 试管高度≥(100.5±0.4）mm；管帽外径（15.8±0.15）mm，高度≥（12.5±0.5）mm；内含病毒保存液≥6mL，保存液为粉红色，可在较宽的温度及PH范围内保存样本；配备大于或等于10支的采样拭子、样本接收袋1个。

★3、采样拭子：拭子选用聚酰胺（植绒拭子）材质，柄部为非木质材料，易于折断，折断点位于距拭子顶端 3cm左右。

4、管体材质：聚丙烯材质，管体透明，可视度好。

5、管帽材质：聚丙烯材质，螺旋内扣设计。

6、保存条件：耐低温-70℃，常温条件下可保存12个月。

7、产品有效期：10个月以上。

二、核酸样本采集管（单采）

★1、产品组成：产品由无菌一次性聚酰胺拭子（植绒拭子）、采样管(内含灭活病毒保存液,保存液规格3ml）及样本接收袋组成。

★1.1采样管需提供第三方检测机构出具的灭活性能检测报告。

★2、试管要求：高透明度聚丙烯材料，试管外径（15.7±0.2）mm，高度≥（90±5）mm，保存液为粉红色，可在较宽的温度及PH范围内保存样本。

★3、采样拭子：拭子选用聚酰胺（植绒拭子）材质，柄部为非木质材料，易于折断，折断点位于距拭子顶端 3cm左右。

4、管体材质：聚丙烯材质，管体透明，可视度好。

5、管帽材质：聚丙烯材质，螺旋内扣设计。

6、保存条件：耐低温-70℃，常温条件下可保存12个月。

7、产品有效期：12个月以上。