产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 甲状腺球蛋白（TG）检测试剂盒（电化学发光法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ ） 进口（√ ） |
| 产品规格型号： | 规格：100人份/盒 |
| 产品材质： | 液体 |
| 产品组成： | 1.试剂盒；2.校准品；3.质控品；4.稀释液。 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 规格：100人份/盒 |
| 产品适用范围： | 适用于全自动电化学发光分析仪 cobas e602 |
| 产品使用性能： | 1.外观应符合：完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损。 2．试剂盒 M 链霉亲合素包被的磁珠微粒(透明瓶盖)，1瓶，6.5 mL； R1 生物素化的抗甲状腺球蛋白抗体(灰盖)，1瓶，9mL； R2 钌复合物标记的抗甲状腺球蛋白抗体(黑色瓶盖)，1瓶，9mL。 3．准确度: 该检测方法可溯源至来自欧洲共同体标准物质局(BCR)的有证参考物质(CRM)457。 4.重复性：对高值及低值样品进行测定，其结果变异系数（CV）应不大于5.0%。 5.批间差：批间变异系数（CV）应不大于12.5%。 6.稳定性：试剂的在机稳定期4周，开瓶稳定期12周，校准周期4周， |

填表人签名：                                 年    月    日