| 序号 | 产品 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 心肺复苏模型 | 1、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 2、模拟生命体征： 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 3、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 ★4、三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。设置成单人通气、单人按压、单人CPR、双人协作CPR。 方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例。 ★5、触觉感应： 5.1、 模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程种。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。 ★6. 气道培训 6.1.高仿真模拟头部、颈椎和颚部活动，学员能感受到:“看、听、感觉” 人工呼吸的三大功能 6.2.可进行面罩和简易呼吸器的呼吸训练 6.3.气道被正确打开后，方能做人工呼吸：模拟人可做提拉下颌，倾斜头部两大功能 6.4.可模拟气道受阻和胸部抬起的真实效果，需与真人通气胸前起伏效果一致； 6.5面板显示是否有胃充气。 7. 心脏按压 ★7.1.胸部按压部位扩展，符合2015国际心肺复苏标准, 7.2.可对系统内置的心肺复苏标准进行更改，如更改按压深度要求、按压速率要求、通气按压比等，以符合最新的指南标准； 7.3.模拟人身上需有胸骨硬度调节装置，胸部按压硬度需可调节，可模仿不同年龄群和性别的胸部硬度，无需拆解模拟人即可实现该功能； ★7.4.按压手部位置、按压心脏深度不正确，显示面板会提示学员按压错误，模拟人的数据反馈报告可显示按压错误数据信息； 7.5.高仿真人体胸部按压，类似在人体上直接心肺复苏，可调节的硬度避免对受训者的习惯性误导； 7.6.模拟人具有手动颈动脉搏动，可练习触摸颈动脉搏动； - 内置软件联网功能 8.1.模拟人软件系统可兼容微软windows、苹果Mac OS、安卓、苹果iOS等所有市售智能终端设备操作系统，可直接与模拟人内置网络连接作为模拟人的反馈数据终端； 8.2.兼容带有无线功能的智能手机、Pad、笔记本电脑等各种自带浏览器的终端设备，无需任何网络覆盖即可连接和使用； 8.3.模拟人身上具有数据接口，可以使用数据线直接连接所有Windows、Mac计算机进行急救数据教学反馈； 8.4.无须在智能硬件设备上下载或者安装任何程序即可登录模拟人软件系统，实时查看训练情况。 9.可提供详细的数据报告反馈表，反馈的数据至少包括：意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 10.系统需具有学员操作标记模块，可在急救培训或考核过程中，导师可对学员在急救过程中呼叫EMS，呼叫医生，确认现场安全等操作，直接在软件界面上根据学员操作时间选用相应的图标进行标记。考核结束后，电子量化反馈报告里学员的整个操作时间轴上会有相应的标记，方便导师进行整体评估。 11.产品到达指定地点后的三个工作日内，现场安装调试产品，并指导用户了解产品的日常保养与维护，每年提供不少于2次免费产品培训。 12.报修后24小时内响应，同型号正常机器先期更换。 13.保修期5年，零部件供应5年以上，终身提供免费软件升级。 需提供制造商授权书和质保函。 |
| 二 | 移动心肺听诊 | 1.单机使用，有各种心肺听诊的声音输出，可在模拟病人身上相应部位进行听诊触诊训练。 2.微电脑、模拟人、扩音器多种功能合为一体，一机多用。 ★3.能形象地模拟多种心肺触诊听诊体征。包括：正常心音、各种异常心音、各种心血管杂音、心包摩擦音、触诊心前区震颤、心包摩擦感、各种病理性呼吸音、干湿性罗音、胸膜摩擦音、语颤等，犹如一位真实病人。 4.通过便捷式微电脑液晶显示器，调用心肺触诊听诊的考核内容，让学员进行心肺触诊听诊，答出体征的部位及特征，然后教师对学员的操作技能评定成绩。 产品配置： （1）内置微电脑控制板1块 （2）内置微电脑显示板1块 （3）内置大功率扩音板1块 （4）内置大功率音箱1只 （5）心肺触诊听诊检查模拟病人1具 5.保修期5年，零部件供应5年以上，终身提供免费软件升级。 |
| 三 | 表面血管结扎 | 1.模拟病人有多处出血点 ★2.设有内径不同的多组血管，流血状态真实,血管弹性接近真实，使用年限不少于3年。 3.多血管出血时的结扎、止血等操作 4.配套提供国内专业机构技能培训项目理论讲课讲义PPT、基本操作标准流程及视频（1080P）、备物、题干（场景设定）、考点、评分标准等，学生可在（安卓和iOS）移动终端进行在线学习，并能显示所有学生学习时长排名对比。（提供页面截图并加盖制造商鲜章佐证） 5.需提供制造商授权书和质保函。 |