产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 血栓弹力图试验（活化凝血液体）试剂（凝固法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒 |
| 产品材质： | 塑料 |
| 产品组成： | 主要由活化凝血试剂、氯化钙溶液、样品杯（选配）组成。 活化凝血试剂 高岭土 0.1% 磷 脂 1.33% 氯化钙溶液 0.2mol/L |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 外包装为纸质纸盒，内包装为聚氯乙烯 |
| 产品适用范围： | 与血栓弹力图仪配套使用，用于人体凝血功能的检测。 |
| 产品使用性能： | 全血凝血过程动态监测，主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；快速诊断DIC，区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用； 血凝时间（R）的变异系数（CV）≤15%；血凝速率（Angle）、血块强度（MA）的变异系数（CV）≤10%。 |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 活化凝血质控品（凝固法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 5瓶/盒、10瓶/盒、20瓶/盒、25瓶/盒 |
| 产品材质： | 玻璃 |
| 产品组成： | 主要由活化凝血质控品、氯化钙溶液、纯化水、样品杯（选配）组成。 活化凝血质控品 混合血浆 1ml 海藻糖 30mmol 苯甲酸钠 0.03% |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 外包装为纸质纸盒，内包装为高硼硅西林瓶 |
| 产品适用范围： | 与活化凝血试剂（凝固法）配套使用，用于辅助血栓弹力图试验活化凝血检测的质量控制。 |
| 产品使用性能： | 配套活化凝血试剂使用，用于辅助血栓弹力图试验活化凝血检测的质量控制； 测定值应在标示的靶值范围内。 血凝时间（R）的变异系数（CV）≤15%； 血凝速率（Angle）、血块强度（MA）的变异系数（CV）≤10%。 |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 血栓弹力图试验（肝素酶包被）试剂（凝固法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒 |
| 产品材质： | PC聚碳酸酯 |
| 产品组成： | 肝素酶杯 肝素酶Ⅰ 2mmol/L |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 外包装为纸质纸盒，内包装为PC聚碳酸酯 |
| 产品适用范围： | 与血栓弹力图仪配合使用，用于体外检测人全血的血凝时间（R）指标，用于评价肝素治疗前后全血的凝血功能。 |
| 产品使用性能： | 与血栓弹力图仪配套使用，用于肝素（或类肝素物质）治疗的监测。 血凝时间（R）的批内CV应≤15%； 血凝速率（Angle）、血块强度（MA）的批内CV应≤10%。 |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 血栓弹力图质控品 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 5瓶/盒、10瓶/盒、20瓶/盒、25瓶/盒 |
| 产品材质： | 玻璃 |
| 产品组成： | 主要由血栓弹力图质控品、氯化钙溶液、纯化水、样品杯（选配）组成。 血栓弹力图质控品 动物血浆 1ml 海藻糖 30mmol 苯甲酸钠 0.03% |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 外包装为纸质纸盒，内包装高硼硅西林瓶 |
| 产品适用范围： | 与血栓弹力图仪配合使用，用于辅助血栓弹力图仪的质量控制。 |
| 产品使用性能： | 配套血栓弹力图仪使用，用于辅助血栓弹力图仪的质量控制。测定值应在标示的靶值范围内。 血凝时间（R）的变异系数（CV）≤15%；血凝速率（Angle）、血块强度（MA）的变异系数（CV）≤10%。 |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 血栓弹力图试验（活化凝血固体）试剂（凝固法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒 |
| 产品材质： | 玻璃 |
| 产品组成： | 主要由试剂K、氯化钙溶液、缓冲液、样品杯（选配）组成。 试剂K 高岭土 0.1% 磷 脂 1.33% 氯化钙溶液 0.2mol/L 缓冲液 0.01mol/L |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 外包装为纸质纸盒，内包装为高硼硅玻璃瓶 |
| 产品适用范围： | 与血栓弹力图仪配套使用，用于人体凝血功能的检测。 |
| 产品使用性能： | 全血凝血过程动态监测，主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；快速诊断DIC，区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用； 血凝时间（R）的变异系数（CV）≤15%；血凝速率（Angle）、血块强度（MA）的变异系数（CV）≤10%。 |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 血栓弹力图试验（功能性纤维蛋白原）试剂（凝固法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒 |
| 产品材质： | 玻璃 |
| 产品组成： | 主要由功能性纤维蛋白原试剂、氯化钙溶液、样品杯（选配）组成。 功能性纤维蛋白原试剂 组织因子 0.2% 血小板GPⅡb/Ⅲa抑制剂 0.75% 氯化钙溶液 0.2mol/L |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 外包装为纸质纸盒，内包装为高硼硅西林瓶 |
| 产品适用范围： | 与血栓弹力图仪配合使用，用于体外测定人全血样本中的功能性纤维蛋白原（能够转变成纤维蛋白的活性纤维蛋白原）的浓度。 |
| 产品使用性能： | 体外检测人全血功能性纤维蛋白原含量的凝血功能； 血块强度（MA）的变异系数（CV）≤10%。 |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 血栓弹力图试验（凝血激活）试剂（凝固法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒 |
| 产品材质： | 玻璃 |
| 产品组成： | 主要由凝血激活试剂、氯化钙溶液、纯化水、样品杯（选配）组成。 凝血激活试剂 高岭土 1~20mg/L 磷 脂 1~20mg/L 组织因子 0.2~0.3ug/L 氯化钙溶液 0.2mol/L |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 外包装为纸质纸盒，内包装为高硼硅西林瓶 |
| 产品适用范围： | 与血栓弹力图仪配合使用，用于体外检测人全血的凝血激活时间（R）、血凝速率（Angle）、血块强度（MA）指标，临床上用于评价人体凝血功能。 |
| 产品使用性能： | 体外检测人全血的凝血激活时间（TEG-ACT）等指标，用于快速评估人体凝血功能； 血凝时间（R）的批内CV应≤15%； 血凝速率（Angle）、血块强度（MA）的批内CV应≤10%。 |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 血栓弹力图试验（血小板-AA）试剂（凝固法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 1人份/盒、5人份/盒、10人份/盒 |
| 产品材质： | 玻璃 |
| 产品组成： | 主要由活化凝血试剂、A-P1、AA-P3、氯化钙溶液、纯化水、样品杯（选配）组成。 - P1试剂 重组巴曲酶 0.5mol/L 人凝血十三因子a 0.1% AA-P3试剂 花生四希酸 0.1mol/L |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 包装为纸质纸盒，内包装为高硼硅西林瓶 |
| 产品适用范围： | 与血栓弹力图仪配套使用，用于血小板聚集功能的检测。主要评估服用了抑制AA介导的血小板活化的药物，如阿司匹林。 |
| 产品使用性能： | 评估阿司匹林等抗血小板药物的效果（血小板聚集功能检测），自动算出AA受体通道的抑制率（AA%），主要用于评估抗血小板药物的疗效； A-P1试剂、AA-P3试剂血块强度（MA）的变异系数（CV）≤15%；活化凝血试剂血块强度（MA）的变异系数CV应≤10%。 |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 血栓弹力图试验（血小板-ADP&AA）试剂（凝固法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 1人份/盒、5人份/盒、10人份/盒 |
| 产品材质： | 玻璃 |
| 产品组成： | 主要由活化凝血试剂、A-P1、ADP-P2、AA-P3、氯化钙溶液、纯化水、样品杯（选配）组成。 A-P1试剂 重组巴曲酶 0.5mol/L 人凝血十三因子a 0.1% ADP-P2试剂 腺苷-5’-二磷酸二钠盐 1.1mol/L AA-P3试剂 花生四希酸 0.1mol/L 活化凝血试剂 高岭土 0.1% 磷脂 1.33% |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 包装为纸质纸盒，内包装为高硼硅西林瓶 |
| 产品适用范围： | 与血栓弹力图仪配套使用，用于血小板聚集功能的检测。主要评估服用了抑制ADP介导的血小板活化的药物，如氯吡格雷；抑制AA介导的血小板活化的药物，如阿司匹林。 |
| 产品使用性能： | 评估阿司匹林、氯吡格雷、阿昔单抗等抗血小板药物的效果（血小板聚集功能检测），自动算出AA、ADP受体通道的抑制率（AA%，ADP%），主要用于评估抗血小板药物的疗效； A-P1试剂、ADP-P2试剂、AA-P3试剂血块强度（MA）的变异系数（CV）≤15%；活化凝血试剂血块强度（MA）的变异系数CV应≤10%。 |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 血栓弹力图试验（血小板-ADP）试剂（凝固法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 1人份/盒、5人份/盒、10人份/盒 |
| 产品材质： | 玻璃、 |
| 产品组成： | 主要由活化凝血试剂、A-P1、ADP-P2、氯化钙溶液、纯化水、样品杯（选配）组成。 A-P1试剂 重组巴曲酶 0.5mol/L 人凝血十三因子a 0.1% ADP-P2试剂 腺苷-5’-二磷酸二钠盐 1.1mol/L 活化凝血试剂 高岭土 0.1% 磷脂 1.33% |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 包装为纸质纸盒，内包装为高硼硅西林瓶 |
| 产品适用范围： | 与血栓弹力图仪配套使用，用于血小板聚集功能的检测。主要评估服用了抑制ADP介导的血小板活化的药物，如氯吡格雷。 |
| 产品使用性能： | 评估氯吡格雷、阿昔单抗等抗血小板药物的效果（血小板聚集功能检测），自动算出ADP受体通道的抑制率（ADP%），主要用于评估抗血小板药物的疗效； A-P1试剂、ADP-P2试剂血块强度（MA）的变异系数（CV）≤15%；活化凝血试剂血块强度（MA）的变异系数CV应≤10%。 |

填表人签名：                                 年    月    日