自动化腹膜透析机参数

1、设备可通过互联网实现设备远程管理

2、具有的液压泵驱动（非重力型）

3、治疗总量：200-80000mL

4、治疗时间:1-48 小时

5、每次灌注量:100-3000ml(标准模式)

6、最末袋灌注量：无/0ml或有/100-3500ml

7、透析液浓度：1.5%或 2.5%

8、容量精度：≤1ml

9、液体温度控制：33 ℃-40℃

10、温度测定范围：5-50℃

11、温度精度：±2℃

12、电压：220-240 V	、频率范围:50/60 Hz	安全电压：36V

13、无需使用秤称重测定出入量

14、适合所有APD治疗模式:持续循环/间歇性腹膜透析CCPD/IPD，和潮式腹膜透析TPD模式

*15、兼容多种规格腹膜透析液:2L及5L

16、人体管路气泡检测及排除：自动检测进入管路的气泡，检测到后会自动排出

16、免费提供≥30套透析管路

17、免费质保≥3年