自动化腹膜透析机参数

1、中文显示屏及中文操作软件（软件免费）

2、压缩/真空泵液体驱动系统：液体灌注时无需提挂腹透液，便于各种环境条件使用

3、液袋温度监测：避免过高或过低温度液体灌入病人体内造成伤害

4、治疗总量：200-80000mL

5、治疗时间:10分钟-48小时

6、每次灌注量:100-3000ml(标准模式)

7、容量显示精度：1ml

8、液体温度控制：32 ℃-40℃

9、温度精度：±2℃

10、适合所有APD治疗模式(1) CCPD(2) NIPD(3) DIPD(4) TPD

11、连接软件自动记录并传输治疗数据至医护平台，预警信号让医护及时了解病人的治疗需求，确保治疗安全

12、软件可设置治疗处方，包括治疗用时间，注入剂量，自动计算留置时间、超滤量

13一体化全密闭管路，超长病人端连接管路，保障病人自由活动

14、免费提供≥30套透析管路

15、免费质保≥3年