- 网络安全加固服务项目采购需求

网络安全加固服务项目，预算119万元/年，合同3年，采用“1+1+1”模式，每年一签。本项目为租赁服务方式，征集方案所涉及设备可以在现有设备上维保升级，也可以提供功能性能相当产品纳入整体解决方案。

网络安全加固服务项目预算明细表

| 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 单价(万元) | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）安全设备基础维保服务（1年期） |  |  |  |  |
| 1、内网服务器区防火墙（Q2007516822）：NG-81010 | 1 | 台 |  |  |
| 1、内网服务器区防火墙（Q2007515089）：NG-81010 | 1 | 台 |  |  |
| 2、数据库审计（Q2007516821）：TA-53329-DB | 1 | 台 |  |  |
| 3、WAF（Q2006467727）：TWF-A3106 | 1 | 台 |  |  |
| 4、堡垒机（Q2007499291）：NSAG-41208 | 1 | 台 |  |  |
| 5、日志审计（Q2007499287）：TA-L-HSE-200 | 1 | 台 |  |  |
| 6、态势感知（Q2007499288）：TopSA-80221-H | 1 | 台 |  |  |
| 7、外网防火墙（Q1911278443）：NU-51228 | 1 | 台 |  |  |
| 8、内网防火墙1（Q1812046171）：NG-51428 | 1 | 台 |  |  |
| 9、内网防火墙2（Q1911278444）：NU-51228 | 1 | 台 |  |  |
| 10、网闸（Q1911278454）：TR-71288 | 1 | 台 |  |  |
| 11、外网入侵检测（Q1811766120）：TS-A2106 | 1 | 台 |  |  |
| 12、网络审计（Q1907085134）：TAN-A3106 | 1 | 台 |  |  |
| 13、网络审计（Q1907085139）：TAN-A3106 | 1 | 台 |  |  |
| 14、外网上网行为管理（Q2007499289）：ACM-52328 | 1 | 台 |  |  |
| 15、内网服务器区IPS（Q2007499290）：TI-53228 | 1 | 台 |  |  |
| （二）安全设备软件升级服务（1年期） |  |  |  |  |
| WAF TWF-A3106(Q2006467727),一年特征库升级许可 | 1 | 项 |  |  |
| 外网防火墙 NU-51228（Q1911278443）一年防病毒特征库升级许可 | 1 | 项 |  |  |
| 外网入侵检测 TS-A2106（Q1811766120） | 1 | 项 |  |  |
| 网络审计 TAN-A3106（Q1907085134）网站知识库、攻击&应用识别知识库1年升级服务许可 | 1 | 项 |  |  |
| 网络审计 TAN-A3106（Q1907085139）网站知识库、攻击&应用识别知识库1年升级服务许可 | 1 | 项 |  |  |
| 外网上网行为管理 ACM-52328（Q2007499289）一年的系统版本、URL库及应用特征库升级许可 | 1 | 项 |  |  |
| 内网服务器区IPS TI-53228（Q2007499290），IDP攻击规则库1年升级许可 | 1 | 项 |  |  |
| 杀毒软件升级150台WINDOWS服务器端 1年升级许可 | 1 | 套 |  |  |
| 杀毒软件升级1150台WINDOWS终端 1年升级许可 | 1 | 套 |  |  |
| （三）新增安全设备租赁（1年期） |  |  |  |  |
| 杀毒软件新增100个WINDOWS服务器1年升级许可 | 1 | 套 |  |  |
| 杀毒软件新增200个PC客户端1年升级许可 | 1 | 套 |  |  |
| 内网服务器区防火墙 | 2 | 台 |  |  |
| IPS | 1 | 台 |  |  |
| （四）其他安全设备租赁（1年期） |  |  |  |  |
| 服务器虚拟化性能监控平台 | 1 | 项 |  |  |
| 服务器虚拟化微隔离平台（40颗CPU授权） | 1 | 套 |  |  |
| SDN | 1 | 套 |  |  |
| 防统方系统 | 1 | 套 |  |  |
| 网络流量回溯分析系统 | 1 | 套 |  |  |
| DSG灾备增加点位 | 1 | 项 |  |  |
| VMware虚拟化集群运维服务 | 1 | 项 |  |  |
| 医院信息化安全加固服务 | 1 | 项 |  |  |

医院网络安全现状拓扑如下所示：

图1：医院网络安全现状图

已部署较为完善的网络安全技术措施，从通信网络安全、区域边界安全、安全审计、安全管理等多个层面进行了综合防护，安全防护情况如下

- 通信网络安全类产品：综合部署VPN网关设备，实现了远程办公、运维接入安全；

- 区域边界防护类产品：综合部署了防火墙（入侵防御）、网闸设备，实现了边界物理隔离、访问控制、入侵防范等功能；

- 安全审计类产品：综合部署上网行为管理、数据库审计、日志审计、堡垒机等产品，实现了医院互联网出口上网行为审计、数据库使用及操作行为审计、日志收集与审计、运维审计等安全审计功能；

- 安全管理类产品包括：部署了态势感知，实现了安全设备集中管控、态势感知、追踪溯源、快速处置等安全功能；

- 安全设备基础维保服务需求

整体网络中的安全产品部分设备存在过保和特征库到期的问题，无法达到正常的安全防护的水平，存在严重的安全风险，因此需要将相关安全产品进行续保升级服务，从而继续维护整张网络的安全，保障医院内部的相关业务继续安全运营。现有网络安全设备过保清单情况如下表：

| 序号 | 设备名称 | 序列号 | 设备过保情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网服务器区防火墙1 | Q2007516822 | 已过保 |
| 2 | 内网服务器区防火墙2 | Q2007515089 | 已过保 |
| 3 | 数据库审计 | Q2007516821 | 已过保 |
| 4 | WAF | Q2006467727 | 已过保 |
| 5 | 堡垒机 | Q2007499291 | 已过保 |
| 6 | 日志审计 | Q2007499287 | 已过保 |
| 7 | 态势感知 | Q2007499288 | 已过保 |
| 8 | 外网防火墙 | Q1911278443 | 已过保 |
| 9 | 内网防火墙1 | Q1812046171 | 已过保 |
| 10 | 内网防火墙2 | Q1911278444 | 已过保 |
| 11 | 网闸 | Q1911278454 | 已过保 |
| 12 | 外网入侵检测 | Q1811766120 | 已过保 |
| 13 | 网络审计 | Q1907085134 | 已过保 |
| 14 | 网络审计 | Q1907085139 | 已过保 |
| 15 | 外网上网行为管理 | Q2007499289 | 已过保 |
| 16 | 内网服务器区IPS | Q2007499290 | 已过保 |

- 安全设备软件升级服务需求

- 现有网络安全产品特征库到期情况如下表：

| 序号 | 设备名称 | 设备过保情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 杀毒软件 | 已过期 |
| 2 | WAF | 已过期 |
| 3 | 外网防火墙 | 已过期 |
| 4 | 外网入侵检测 | 已过期 |
| 5 | 网络审计 | 已过期 |
| 6 | 网络审计 | 已过期 |
| 7 | 外网上网行为管理 | 已过期 |
| 8 | 内网服务器区IPS | 已过期 |

（三）新增安全设备租赁

- 区域边界安全加固需求  医院目前本部内网Vmware服务器集群区出口部署了2台防火墙做双机热备，东院内网Vmware服务器集群区出口暂未部署，存在安全隐患，根据等保2.0 网络架构要求“应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的高可用性”，因此需要在东院内网Vmware服务器集群区出口处部署2台防火墙设备进行冗余部署。当前互联网出口处入侵防御设备为单台部署，存在安全隐患，为了保障网络出口边界的高可用性，在外网出口处新增1台入侵防御设备做冗余部署。

- 杀毒软件增加授权使用数需求  随着医院业务及人员的不断扩大，杀毒软件终端授权已经满足不了当前现状，需要增加100个WINDOWS服务器和200个PC客户端使用授权。

（四）其他安全设备租赁和服务需求

服务器虚拟化性能监控需求  支持远程方式的VMware虚拟化监控，无需在VCenter服务器本地安装代理程序；支持同时对多个vCenter服务器的统一监控与管理，只通过使用一个统一的监控界面即可进行展现，在监控规模上能够支持10000个虚拟机的监控规模；虚拟化架构完整层次展现：能够实现通过清晰的高层次的可视化的描述和理解虚拟基础架构；对虚拟架构各个层面进行监控，包括数据中心层，资源池层，集群层、物理机层、虚拟机层、数据存储层、虚拟交换机层等；能够采集虚拟化环境的关键性能指标，包括但不限于以下指标：CPU使用率、已使用的cpu（HZ）、就绪的cpu百分比、内存使用率、活动内存量、空闲内存量、共享内存量、网络包发送速度、网络包接收速度、磁盘读出速度、磁盘写入速度等；支持对物理机的性能监控：通过监控虚拟化架构中的物理服务器上的内存、CPU、磁盘IO和网络IO等关键资源类型；支持容量预测功能：能够对虚拟化环境的虚拟机容量进行分析与预测，能够自动计算现有CPU、内存、磁盘资源能够支撑的虚拟机规模，并提供容量规划的专家建议。支持用户自定义容量预测计算模型；支持资源分配的优化建议功能：能够通过对虚拟化性能监控的历史数据自动分析并生成对CPU、内存、磁盘容量、已关闭虚拟机、弃用的虚拟机镜像、不使用的虚拟机模板和快照、僵尸虚拟机等方面的优化建议；并支持对资源回收的一键式操作；提供虚拟机迁移分析功能，可以在新加入虚拟机或虚拟机迁移前，分析加入的虚拟机对当前虚拟架构的资源消耗影响情况；支持虚拟机管理功能：能够支持基本的虚拟机管理功能，如启动、关闭虚拟机，重启虚拟机，编辑虚拟机属性等；提供常用性能指标的Top N排名统计功能；支持对虚拟主机上操作系统的进程进行监控。展示操作系统进程的CPU、内存、交换区、I/O等资源使用信息。提供从进程的角度分析虚拟机性能问题原因的技术手段；可通过增加组件同时监控如Oracle，Sql Server,Mysql等主流的数据库系统，方便通过关联分析综合定位性能问题瓶颈，在同一平面分析性能趋势，评估可能存在的性能风险，提前做好预判。需内置虚拟化日常运维报表且提供报表二次开发接口，可根据实际需要灵活定制；提供丰富的报警接口，根据内置规则或自定规则及时预警各类异常；可以支持VMware、Hyper-V、OpenStack、KVM等虚拟化平台性能监控；可以支持Dell、EMC、NetApp、HDS、HP等各类存储的性能监控。

虚拟化“东西向”安全防护需求  由于传统安全防护手段无法感知虚拟机之间的通信流量，无法洞悉云环境内存在的威胁，一旦攻击者在企业系统中站稳脚跟，将会进一步横向（虚机之间东西向）蔓延，导致威胁范围快速扩大，因此需要在本部和东院内网Vmware服务器集群区中部署若干套虚拟化分布式防火墙来从而保障虚拟机之间东西向的安全。

专业安全服务需求  安全系统的运维要求专业技术较高，医院专业安全技术人员不足，在系统建设与运行期需引入专业的安全运维团队进行支撑，来保障系统的稳定安全运行，同时通过专业的安全运维和安全培训，逐步建立能持续完善、自我优化的安全运维体系。

SDN设备技术需求  SDN平台在扁平化的大二层组网环境下，支持端口特定的隔离策略，既能隔离 arp、单播、 dhcp 报文又能放通其他正常的二层报文；交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案；支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务，当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置；当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口并阻断；支持汇聚交换机、接入交换机和无线的品牌解耦，能满足方案灵活性、保护投资；配置包含≥100点无线授权、≥500点交换机授权，支持锐捷、华为、H3C等主流网络设备。SDN控制器 设备2U以上高度，支持冗余电源，支持独立可插拔硬盘，支持模块化双电源备份，支持电源热插拔；8核及以上处理器，64GB及以上DDR4内存；每个计算节点需提供1个IPMI口，1个VGA口，至少实配2个10/100/1000M 以太网电接口，至少实配2个万兆以太网光接口并配备配套光模块。

防统方系统技术需求

| 序号 | 功能模块 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 管理、审计用户权限分开，相应权限的用户只能查看、管理相应的系统功能，责任明确。 |
|  |  | 多种部署方式（串接/并接）下都可以阻止客户端进行疑似的统方行为。 |
|  |  | 系统支持采用旁路部署方式，不需要更改现有网络结构、服务器相关配置，系统运行不得影响现有网络和业务的正常运行。系统应能独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身审计日志系统，不得在现有服务器上安装可能带来风险的程序。 |
|  |  | 系统支持双密码用户，安全性更高。 |
|  |  | 所有系统数据都支持加密传输，防止信息外泄。 |
|  |  | 系统确保最小报警监控时间间隔为5秒，保证统方事件的及时告警。 |
|  |  | 系统的时间可以和关键服务器中的数据库的时间进行同步，确保记录时间的一致性。 |
|  |  | 支持加密方式的数据库连接信息分析（如MS SQL SERVER2005及更高版本等） |
|  |  | 支持对Oracle、MS-SQL 、DB2、MYSQL、CACHE DB、POSTGRESQL和Sybase 等数据库提供自动化评估、审计和保护功能,可审计的数据库或集群数量不少于6个，并且可以是一个oracle库而另外一个是其他库。 |
|  |  | 具备用户行为记录功能，记录用户所有的操作（业务访问、系统维护、策略配置等）。 |
|  |  | 系统从业务流程角度入手，结合核心数据特征，提供了高度集成的“事前+事中+事后”数据防护手段。 |
|  |  | 系统配置文件支持导入、导出。 |
|  |  | 系统应为软硬一体机，支持千兆以上网络环境及大概至少1000个客户端同时并发的监控，应达到每秒50000个以上的事务处理能力. |
|  |  | 采用B/S架构，提供中文WEB管理界面以便于管理。并应可以根据不同的安全级别采用不同的实时告警响应方式，包括记录、消息、鸣音、邮件等，并能支持短信平台。 |
|  |  | 支持包括ASCII、Unicode、UTF-8、UTF-16、GB2312、EBCDIC等编码格式，避免因编码格式不同而导致审计报表出现乱码的情况，保证了审计报表的可读性。 |
|  |  | 支持集群,系统支持冗余备份。 |
|  |  | 系统将预留一定的接口以作维护，二次开发之用。 |
|  |  | 系统内置故障排错系统，判断故障所在，帮助管理人员快速排查问题。 |
|  |  | 系统应能对自身的事件（包括登录、系统参数修改、系统异常等）进行审计，可以监控和审计用户对数据库中的数据库表 、视图、序列、包、存储过程、函数、库、索引、同义词、快照、触发器等的创建、修改和删除等，分析的内容可以精确到SQL操作语句一级。 |
|  |  | 审计数据支持外接存储设备进行备份。数据应进行加密保管，只能通过专门工具进行恢复和查询浏览。 |
| 2 | 防统方模块 | 能够出具针对纪委、监察室相关人员使用的防统方审计报告（支持每天或多天生成统方审计报告，报告需简单明了，且具有主动将所有的计算机语言翻译成通俗易懂的自然语言的系统机制，支持将整条SQL语句翻译成中文，并提供产品截图并厂家盖章证明。 |
|  |  | 系统内置防统方知识库，且具有自我学习功能，（需提供同一厂家防统方与医德医风模块和廉政风险防控著作权证明）。 |
|  |  | 应用云计算功能提供数据分析平台，对用户提交的数据进行自主分析，并生成报告和相关建议规则反馈给用户。 |
|  |  | 根据客户端应用程序名单，实时阻止非法客户端程序或伪装正常客户端程序对关键服务器的访问。 |
|  |  | 可疑对象定位功能，可以精确定位可疑对象的物理位置。 |
|  |  | 可以对某统方行为的所有操作以及操作结果关联起来，以报表的形式呈现给使用部门，便于使用部门分析和追溯统方事件。 |
|  |  | 阻止可疑会话功能，甄别数据访问，阻止非正常数据会话。能根据预定规则阻止SQL语句的“数据库墙”功能，如根据系统设置的客户端IP/MAC黑名单，以及数据内容中的敏感信息，实时阻止黑名单中的客户端对关键服务器的访问。 |
|  |  | 统方白名单权限的设置，可对授权统方行为的操作人员工号、操作类型、IP地址、客户端工具、操作系统用户名、主机名、MAC地址、SQL语句和操作的时间范围等条件进行设置，只有通过了授权和验证才可以获得统方权限。 |
| 3 | 数据库审计模块 | 主动/被动方式监控关键服务器的开放端口，提供扫描现有应用系统的漏洞。 |
|  |  | 分析可疑对象的信息，包括IP、端口、MAC、主机名、程序信息、数据库连接信息。 |
|  |  | 系统可以监控、记录并且还原客户端连接到服务器的TELNET/FTP等远程登录操作信息，记录内容包括客户端IP地址，客户端MAC地址，服务器地址以及产生记录的时间，并提供多种查询，支持多种文件格式导出。 |
|  |  | 支持医院各生产系统中财务数据、病人资料、药品信息、医院资产等核心数据的审计监控。 |
|  |  | 用户可以根据需要自定义规则，并能根据设定的条件产生审计报告。能对审计结果进行多条件组合查询，比如按下列条件查询：IP地址、MAC地址、表名、操作方式、计算机名、数据库名、程序名等。并就能支持按关键词进行模糊查询。查询结果应支持多种格式(excel、pdf、txt等)导出。 |
|  |  | 支持指定非关注策略，系统将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌。策略因子包括：数据库操作来源IP地址、数据库登录用户名称、数据库操作源程序名称、数据库操作源终端名称、数据库操作源终端用户名称、SQL操作语句（DDL、DML、DCL）、数据库表组（表、列）等。 |
|  |  | 支持医院信息管理系统多层结构，提供全方位的三层（应用层、中间层、数据库层）的访问审计，三层关联必需支持自动关联，以提升关联准确度和审计人员追踪索源难度，同时需要支持手动关联，可以直接追踪到前端业务的操作人员IP地址、MAC地址和用户。 |
|  |  | 提供数据库登录用户名称异常探测、数据库操作源终端异常探测、数据库操作源程序名称异常探测、数据库操作源终端用户名称异常探测，可设定异常黑白名单，对客户端地址、客户端程序、数据库账号、客户端用户名以及执行结果等异常的行为进行异常告警，支持自主学习能力。 |
|  |  | 系统应能支持多个网段客户端对数据库操作行为的会话审计，能够对各种访问数据的途径（如客户端软件、PL/SQL、SQL*Plus、PB、Toad等各种SQL操作工具）进行监控和设计，可以跟踪审计某某时间、某某IP、某某计算机名、某某用户对数据库服务器进行了该类操作，具有可疑对象定位功能，可以精确定位可疑对象的物理位置。 |
|  |  | 能够检测网络拷贝等操作,能够检测通过网络KVM发出的指令。 |
|  |  | 产品从审计主体、审计客体、日志格式、规则分析能力、报表、告警、存储等模块完全按照等级保护基本要求和测评要求设计研制。 |
|  |  | 系统应能支持对数据库SQL操作语句的详细审计，可以分析出每条语句的操作方式、表名、存储过程名、详细操作内容，执行时长、操作成功/失败，受影响行数，关联表与关联表数等字段信息，可审计并还原SQL操作语句。 |
|  |  | 可根据SQL执行的时间长短设定规则，如命令执行时长超过30秒进行告警；可根据返回记录数多少设定规则，如SQL操作返回的记录数或受影响的行数大于等于10000行时进行告警。 |
|  |  | 支持超长操作语句审计，针对传统型数据库，支持 3万字节的 审计而不截断，针对 Cache数据库，支持60万字节长度不截断. |
|  |  | 支持Cache数据库集成工具 terminal、portal、studio、 Sqlmanager、MedTrak等工具的审计，支持返回结果审计。 |
|  |  | 支持对双向数据包的解析、识别及还原，不仅对数据库操作请求进行实时监控，而且还可对数据库系统返回结果进行完整的还原，根据统方行为的特征实时告警。 |
| 4 | 抗菌药物分析模块 | 支持抗生素三色告警，能对指定时间内全院抗菌药物品种、剂型、规格、使用量、使用金额，使用量和使用金额分别排名前N位的抗菌药物品种进行分析，自动生成报表 |
| 5 | 告警模块 | 可根据用户自定义规则实时发出手机短信通知和邮件提醒等多种方式的告警信息，厂家需提供短信平台供客户使用并免短信费用。 |
| 6 | 硬件平台 | 吞吐量：≥5000Mbps、SQL事务数/秒≥120,000、外形尺寸：2U；10/100/1000M自适应电口 *6、SFP多模光纤≥2个；存储容量：2*4TB HDD(可做Raid0、1) CPU≥Intel I3、内存≥32G。 |

网络流量回溯分析系统技术需求  对网络中所有交互的通信数据进行全程监控，并对数据进行实时分析。可实时捕获并保存网络通讯流量，具备对长期网络通讯数据进行快速数据挖掘和回溯分析能力。实现对关键业务系统中的网络异常、应用性能异常和网络行为异常的秒级发现，以及区分异常原因的智能回溯分析，提升对关键业务系统的运行保障能力和问题处置效率。支持概要统计、IP/物理地址、虚拟网统计、网络应用、会话分析、端口统计、警报日志等功能模块，内置专家分析系统。硬件配置：标准机架式独立硬件设备，存储容量≥32TB，提供采集口≥2个千兆电口、≥4个千兆光口，管理口：≥2个千兆电口，设备流量处理能力≥4.5Gbps，数据包处理能力≥100万/秒，会话处理能力≥20万/秒。系统支持全中文配置、管理、分析界面；旁路接入网络中，通过交换机端口镜像功能或者分流器做流量采集；支持分布式部署和独立部署，数据采集支持毫秒级精度。支持根据VLAN ID、ISL Vlan、MPLS标签、VxLAN ID、IP网段设置虚链络，能够基于虚链路实现性能统计、分析、存储。支持集群化部署，将大二层的流量通过Tap交换机镜像出来，负载均衡输入多台探针，由探针集群的主设备进行跨设备的流量聚合，聚合后的功能和普通探针一致。数据捕获与保存：支持对镜像流量和Flow两种数据源的采集及分析，可针对镜像流量做L2至L7层协议分析，也可通过F1ow对网络设备物理接口流量分析。支持数据包去重功能，在原始流量存在重复包的情况下能够开启去重功能，确保分析结果的准确性，系统支持根据IP地址去重和高级五元组去重。支持捕获数据包时能够根据条件过滤捕获。支持原始数据包完整保存以及数据包截断存储。数据包截断存储，可以设定捕获并保存数据包的长度大小，如只保存数据包的前x个字节，支持按照不同自定义应用、协议、Vlan、Vxlan、MPLS和ISL Vlan等方式分别设置数据包截断长度。支持数据包回放功能。数据的回溯与分析 支持对单个主机的流量进行回溯分析。支持提供单个主机的流量趋势图。所有统计指标支持实时秒级时间精度。能够针对单个主机区分识别内、外网主机信息，内网主机能够识别主机归属部门，互联网主机能够识别运营商归属信息。支持对IP会话的流量进行回溯分析。能够提供单个IP会话的流量趋势图。支持对TCP会话的流量进行回溯分析。应用监控与分析 能够实时监控指定应用的通讯流量信息，包括每秒流量、每秒数据包数、TCP同步包数、流量变化趋势图、TOP 主机、警报日志等。能够对任意时段指定应用的服务质量关键指标进行分析。交易分析 能够支持针对采用TCP协议的应用交易定义和分析功能，能够根据应用层数据的协议特征定义各交易字段，对交易进行识别和分析，可以直观的看到指定应用的交易处理数量、平均交易处理时间和交易状态等趋势图，以及各种流量参数、会话参数和交易统计参数等信息。支持基于同步TCP和异步TCP传输模式的应用交易定义和分析。支持HTTP协议的交易自动识别功能，支持对交易内容进行分析，指标参数支持秒级时间精度的统计。支持Oracle、DB2、MySQL和SqlServer的协议的交易识别分析功能，提供交易处理数量、响应统计，交易处理时间趋势图，能够统计每个SQL语句的请求/响应/无响应次数、请求传输时间、响应传输时间、交易处理时间等交易统计参数，所有统计参数支持按实时1秒级时间精度展示。异常流量分析及告警 支持对TCP/UDP数据流进行监测。支持使用探针包含的主机、网络和应用等性能分析指标定制告警；支持流量突发警报，可配置比特率峰值、数据包等统计指标，配置突增/突降的百分比阈值。支持告警信息通过邮件、 Syslog方式推送。故障和安全分析模块 具有安全分析模块，安全分析模块中至少需包括：ARP攻击分析视图、蠕虫病毒主机分析视图、DoS攻击分析视图、TCP端口扫描视图、可疑会话视图，系统可以自动找出存在这些安全问题的行为特征的主机，并在各安全问题分析视图下提供发现安全问题的相应数据包分析视图。提供故障诊断视图功能，能够智能诊断常见的网络异常。支持将故障发生时关联的数据包进行全流量存储，以便对故障现象进行回溯分析，数据包含所有TCP会话及UDP会话；同时支持故障数据包的完整下载，为故障定责提供依据。报表功能  具有内置的报表模板，能够从不同角度反应网络的历史运行状况；支持生成比对报表，可将报表周期内的数据与历史同期或指定的其他时段数据进行比对，并在同一报表内容中展现；支持报表导出，能够将报表导出为HTML格式文档。协议和应用识别及解码 支持数据包解码功能，系统支持数据在线包解码，可针对流量做L2至L7层数据包解封装。支持对多种应用层、网络层和数据链路层协议报文进行统计分析。支持TCP会话的时序图分析功能，能够图形化的显示TCP会话中的数据交互传输过程，能够图形化显示数据传输中的时间间隔。支持数据流重组，至少支持十六进制、ASCII码、UTF-8等方式展现会话内容；展现 tcp 会话建立连接三次握手及关闭连接的交易时序图。

灾备系统服务需求

采用统一的灾备软件或其他方式实现容灾备份，灾备软件架构如图2所示，软件需支持各个主流厂商的硬件及操作系统平台，至少支持Linux、Windows。需支持Oracle、SQL Server、Mysql、Cache等主流数据库的不同版本。需支持在上述异构平台间的实施一对一、一对多、多对一等多样化模式的数据实时同步复制。软件必须尽可能少的占用系统资源，保证主机的正常运行。对源端CPU占用需小于5％；内存占用小于300M；目标端CPU占用小于5％；内存占用小于300M。

图2 灾备系统数据流转示意图

| 序号 | 名称 | 详细描述 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库实时同步及数据归集服务 | 需求描述：将多个生产系统中多种类型数据库数据实时同步复制到同一目标数据库，使目标库成为 ①统一的数据平台②查询/报表数据库，降低生产系统的压力③实现数据交互/共享平台，④数据抽取/合并/分发；包含系统：手麻（2）、重症（2）、心电（2）、PACS/RIS（2）、病理（2）；模块数量：新增10个数据库同步复制授权模块 | 1年 |  |
| 2 | 静态库数据归集服务 | 需求描述：将多种类型静态数据库数据汇聚到同一目标数据库，使目标库成为：同一的数据平台②查询/报表数据库，降低生产系统的压力③实现数据交互/共享平台④数据抽取/合并/分发；模块数量：包含13个静态库一次性迁移汇聚授权模块 | 1次 |  |
| 3 | 文件数据实时同步服务 | 需求描述：提供对文件服务器进行块级实时复制，实现跨平台间的海量文件的实时同步复制，秒级延迟，目标文件始终处于可用状态；模块数量：包含4台文件服务器同步复制模块授权 | 1年 |  |
| 4. | 数据库定时备份服务 | 需求描述：针对各类型数据库提供的标准备份/ 恢复，实现各类数据库的全备、增备、差备、恢复等；包含系统：手麻、重症、HRP、病案、病案翻拍、PACS、LIS、心电nlemr；模块数量：包含8个数据库备份授权模块授权 | 1年 |  |
| 2 | 技术服务 | 原厂安装、调试、检验 原厂认证培训 原厂7×24电话和远程不间断技术支持服务 原厂7×24用户现场技术支持服务 原厂季度巡检，软件补丁和版本升级服务 重大数据故障，原厂现场技术支持服务 | 1年 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

VMware虚拟化平台运维服务  现有VMware服务器虚拟化集群日常维护和故障解决，包括不限于远程或现场技术支持；一年至少4次上门巡检，每次出具巡检报告；医院在发生重大生产事件时，派技术专家及时在规定的时间内到达现场，协助用户解决安全事件，并提供事件的分析和溯源，最终出具事件处理报告；医院重要时刻派驻技术专家到现场支持保障，一般不超过4次；配合其他厂商做服务器虚拟化安全加固等工作；提供一名VMware VCP认证培训名额，包括1次原厂课程培训和认证考试，经过原厂培训，达到可自行熟练操作软件相关功能的标准。

医院信息化安全加固服务  安全系统的运维要求专业技术较高，医院专业安全技术人员不足，在系统建设与运行期需引入专业的安全运维团队进行支撑，来保障系统的稳定安全运行，同时通过专业的安全运维和安全培训，逐步建立能持续完善、自我优化的安全运维体系。资产梳理：梳理自有的信息系统资产信息，包含一、二级域名、设备类型、操作系统版本、IP地址、负责人、资产拓扑等信息，建立并维护资产台账；1次/年；漏洞扫描：每季度对主机开展安全漏洞扫描，1次/季度；渗透测试：模拟黑客对网站展开渗透测试发现应用代码层漏洞,1次/半年；弱口令检查：对网站后台、操作系统、数据库、安全设备等弱口令进行检查，1次/半年；安全加固：发现安全问题提出安全加固建议，指导并协助厂商进行整改，1次/季度；安全保障：针对重要敏感保障时期，攻防演习期间，提供人员进行安全保障防守服务，按需；安全培训：每年进行一次信息安全意识培训，开展一次网络安全技能培训，1次/半年；应急响应和应急演练：在发生重大安全事件时，派安全技术专家及时在规定的时间内到达现场，协助用户解决安全事件，并提供安全事件的分析和溯源，最终出具安全事件处理报告；2、每年开展一次应急演练服务，1次/年；总结报告：网络安全工作开展进度及阶段成果进行季度总结，汇报相关情况。