医用低温保存箱（超低温冰箱）

1.	★温度范围：-40℃～-86℃。调节精度≤0.1℃。

2.	★容积：≥400L

3.	可装载≥28800份样本（2ml冻存管容量）

4.	噪音值：≤50dB

5.	脚轮：4个，均可做为调平脚。

6.	屏幕显示：屏幕≥7英才，具备显示：箱内温度（显示精度0.1℃）、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、故障报警等。

7.	具备多种故障报警功能，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；

8.	多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；

9.	具备事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

10.★具备远程温度监控功能，可通过手机APP查看实时温度、报警等信息。数据传输如需要数量流量费用，由中标人负责，周期不少于6年。

11.具备USB数据接口、RS485数据接口，具备数据下载功能。