预真空锅压力消毒锅

1.电源：220VAC，50Hz

2.功率：≥2.6KW

3．★容量：≥24升

4. B级三次预真空,强力真空干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2％，敷料干燥后残余湿度不超过1％

5．设计压力：-0.1/0.3MPa。设计最高温度：144℃，温度选择：105-136℃

6．注水、脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行

液晶显示屏可显示温度，压力，时间，运行状态，故障报警等信息。

7．加热方式：内置蒸汽发生器加热。覆膜式腔壁加热膜。

8．储水装置：内置单水箱，不外排水源，蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序。

9. 配置内置式打印机，记录灭菌过程。

11.水循环式抽真空

12.自动门锁，安全可靠。