手术刨削器参数

- 主机技术参数：

1、	电压和频率： 220V，50Hz；

2、	输入功率：100VA；

3、	保险丝规格：F2AL250V ，φ5×20；

4、	防电击类型：I类；

5、	最高输出转速：≥1000r/min；

6、调速范围：0001-0010，≥10档；

7、	最大输出转矩：≥140mNm；

8、	刀具尺寸：φ4.5mm,φ4.8mm可选

9、	刀具工作长度：≥400mm；

10、极限负压值：≥0.08MPa；

11、瞬间抽气速率：≥15L/min；

二、配套粉碎镜技术参数：

1、0°镜，工作长度≥210mm

2、镜体与外鞘连接后，可360°旋转

3、≤Fr26外鞘，可连续对流

三、配套电切剜除镜技术参数：

1、25°宝石镜，Φ4mm；工作长度：≥302 mm；

2、被动式操作器；

3、F24内鞘（含闭孔器）；

4、≤F26外鞘（含闭孔器）；

5、工作手件、内鞘、外鞘之间为快速卡锁式装接设计；

6、可与多种发生原理的前列腺切除系统配套使用；

7、手术刨削器系统、尿道膀胱镜及配套手术器械、电切内窥镜及附件为同一厂家生产。

8、操作器（工作手件）内置式光纤锁止机构设计，无需外接光纤固定器。

*9、手机可高温可压消毒；

*10、转速可无级调节。

*11、智能防溢流装置，毫秒级反应速度，具备提醒功能。

四、配置清单：

1、主机部分：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 | 智能型负压 | 1台 |
| 2 | 刨削器手机 | 10档转速 | 1把 |
| 3 | 刀 具 | Φ4.5mm | 3套 |
| 4 | 脚踏开关 | 防水型 | 1只 |
| 5 | 收集瓶 | 2500mL | 1件 |
| 6 | 废液瓶 | 4000ml | 1只 |
| 7 | 溢流瓶 | 100ml | 1只 |
| 8 | 吸引管 | 带快速接头 | 1套 |
| 9 | 仪器车 |  | 1台 |

2、配套粉碎镜：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膀胱镜 | 侧视式 | 1支 |
| 2 | 镜鞘 | Fr26*180 | 1支 |
| 3 | 闭孔器 |  | 1支 |
| 4 | 密封帽 |  | 20粒 |
| 5 | 不锈钢消毒盒（冲孔） |  | 1套 |

3、配套电切剜除镜：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25°膀胱镜 | Φ4×302mm | 1支 |
| 2 | 操作器 | 直出式(钬激光) | 1把 |
| 3 | 内 鞘 | Fr24 | 1支 |
| 4 | 闭孔器 | 配内鞘 | 1支 |
| 5 | 冲吸器接头 | 配冲吸器 | 1只 |
| 6 | 冲洗器 | 玻璃瓶 | 1套 |
| 7 | 不锈钢消毒盒（冲孔） |  | 1套 |