胰岛素泵技术参数

1、主要用途：用于糖尿病患者皮下注射胰岛素。

2、具有储药器药量显示，最大储药器：3ml。

3、具有自动锁屏、背景灯、电量显示功能。

*4、接口：非鲁尔接口

5、具有快捷大剂量，大剂量：0.1－25U，大剂量增量：0.1U。

6、大剂量输注方式：常规，方波，双波。

7、大剂量计算器：大剂量向导功能（Bolus Wizard）。

8、基础率：0.1-35u/h，基础率≥24段。

9、基础率模式≥3种，基础率步长≤0.1u/h。

10、临时基础率：0.5－24H;0.1-35u/h;±1% 可调整。

11、血糖目标：最多8个。

12、碳水化合物系数：最多8个。

13、胰岛素敏感系数：最多8个。

14、胰岛素输注精度≤±5%。

15、马达精度：≤±1%。

16、具有自检功能，报警记录可回顾≥32次的报警，以及报警的时间和日期。

17、低液量报：剩余单位。

18、报警方式：响铃和震动都有

19、大剂量历史：≥32个，实际90个。

20、安全设置：≥50种独立的安全系统程序监视，每天数百万次的自动检查，还有手动自检功能。

21、其它功能：大剂量向导功能，可自动根据血糖值和/或进餐量计算胰岛素剂量；可选多种语言,常用中文菜单式操作。

22、日最大量限制：无

*23、标配安全直流电马达

24、电池：1节AAA 电池，电池寿命：1个月。

25、胰岛素泵配套,防水袋，绑袋，防尘塞，电池盖，泵包。

26、5台胰岛素泵，每台提供≥180套配套耗材（每套含输注器及储药器各1个），一共≥900套耗材。