| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 预算单价 （元） | 预算合计 （万元） | 项目预算合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输注延长管 | 5μm | 10000 | 6.5 | 6.5 | 10.5 |
|  |  | 普通型 | 10000 | 4 | 4 |  |

输注延长管 参数

项目总体要求：须提供样品，用于评标。

输注延长管 （一）

一、总体要求：

1、产品适用范围：应用于各种输液操作中,与输液器或注射器配套使用。

2、产品经环氧乙烷灭菌,无菌、无热源处理。

3、一次性使用。

★二、过滤孔径：5μm

三、产品技术参数：

1、管长：≥160cm

2、材质：PVC材质（TOTM增塑，不含DEHP）或TPE材质

3、过滤膜材：核孔滤膜或聚醚砜膜

4、功能：精密过滤

5、滤除率：≥90%

★6、接口：螺旋接口

输注延长管 （二）

一、总体要求：

1、产品适用范围：应用于各种输液操作中,与输液器或注射器配套使用。

2、产品经环氧乙烷灭菌,无菌、无热源处理。

3、一次性使用。

三、产品技术参数：

1、管长：≥160cm

2、材质：PVC材质（TOTM增塑，不含DEHP）或TPE材质

★3、接口：螺旋接口