| 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 合计 （万元） | 项目合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业病防治眼科设备 | 眼科常规检查综合工作台 | 1 | 3 | 3 | 19 |
|  | 视野计 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 眼底镜（直接/间接） | 6 | 1 | 6 |  |

眼科常规检查综合工作台（验光）技术参数

一、验光综合工作台

1、工作台用于协助验光仪、检眼仪器、投影仪等眼科仪器工作，它能够让仪器操作起来方便、准确。配备电动坐椅和摆放验光盘的抽屉。

2、台面可90°旋转，验光仪支架可以平稳左右移动。

3、摆臂可以左右摆动、平稳、无杂音。

4、椅子可以开关自由升降，调节坐椅高度。上下升降≥160mm。

5、整体钣金采用冷轧板，表面烤漆处理。

6、组合台尺寸：≥1000x1050x1900mm

7、台面尺寸：≥1050mmx450mm

8、摆臂升降尺寸：≥300mm

二、电脑验光仪

1、测量模式：

1.1屈光度测量模式

1.2角膜曲率/屈光度

1.3角膜曲率模式

1.4CLBC模式（测量隐形眼镜曲率）

2、屈光度：

2.1顶点距离	0.00mm,10.00mm,12.00mm,13.5mm,15mm

2.2球镜度：	-15.00~+15.00D（VD=12mm，0.12或0.25D）

2.3柱镜度：	0.00~±6.00D（0.12或0.25D）

2.4轴位：	1~180°（步长1°）

2.5柱镜符号： -，+，±

2.6瞳距：	10~85mm

2.7最小瞳孔直径	￠2.0mm

2.8测试时间	0.07sec

3角膜曲率：

3.1曲率半径：6.5~9.4mm

3.2角膜直径：2.0~14.00mm

4、其他：

4.1打印机：	热敏打印机

4.2节电设置：具备设置自动进入节能状态的功能。

4.3显示器：≥	7英寸TFT显示器

4.4数据输出：	Rs-232接口

视野计（仪）技术参数

1、分体式外观设计；

2、自动眼位检测与校正系统，腮托完全自动调整，无需任何人为操作；

3、智能检测策略，3分钟可完成完整的阈值检查；

4、具备驾驶员快速150度水平视野检测专用模式；

6、提供图文工作站（含打印功能），开放数据端口。

7、刺激方式：光学投影

8、检测范围：0-90度

9、刺激器类型：半球型（半径30cm）

★10、投射光源：白（LED宽频带可见光源）

11、背景光颜色及亮度：白色31.5asb

12、视标亮度：0asb—10000asb

13、视标间隔、保持时间：≧200ms(可自定义，无上限)

14、亮度等级：0—51db

15、刺激视标大小（Goldmann标准）：III级

16、检测策略：全阈值、快速阈值、自定义、二表示法、三表示法、缺损量化

17、阈值策略：智能动态、快速智能动态、年龄相关、阈值相关、单一强度

18、阈值测试模式：中心10-2；中心24-2；中心30-2；中心60-4；鼻侧阶梯；黄斑；

19、筛查、特殊测试模式：

中心40；中心64；中心76；中心80；中心Armaly；周边60；鼻侧阶梯；Armaly 全

视野；全视野81；全视野120；全视野135；全视野246；上部36；上部64；Esterman

单眼；Esterman双眼。

20、固视监视：动态视频实时检测、生理盲点检测、眼位跟踪曲线、眼位偏移报警

★21、分析软件：可信度分析、单一视野分析、多报告分析、概览视野分析，GHT青光眼半视野分析

22、报告图：数值图、灰度图、总体偏差分贝图、总体偏差概率图、模式偏差分贝图、模

式偏差概率图、凝视图，快速水平视野。

眼底镜 技术参数

1、瞳距调节范围： 52mm-74mm

2、头架调节范围：头围520mm-640mm

深度 85mm-125mm

3、光斑：大光斑，中，小光斑三种

4、滤色片：无赤片，无色片，钴蓝片

5、照明光源：3W大功率LED灯，充电式

6、照明亮度：连续可调