医用冷藏冰箱参数（1000L）

- 有效容积：≥830L

- 样式：立式，双开门

- 玻璃门：双层钢化电加热镀膜玻璃门，带锁

- 外型尺寸：≤1220*860*1885mm

- 温度范围：2--8℃，调节增量≤0.1°；

- 温度波动范围：±3°

- 制冷剂：R134a

- 发泡材料：聚氨酯发泡材料

- 风冷方式：风冷循环式

- 箱内材质：优质彩板；箱体外壳钢板：喷涂钢板

- 照明：采用低能耗，高亮度的LED灯管

- 冷凝器/材质：丝管式冷凝器

- 蒸发器材质：铜管铝翅片式蒸发器

- 搁架：≥5层活动搁架，调节灵活

- 可移动脚轮、自动蒸发水

- 防触电保护类别：Ⅰ类

- 注册证：具备医疗器械注册证

- 质保≥2年