| 名称 | 多功能自助终端一体机（医保刷脸） |  |  | 数量 | 3台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 提供便捷高效的患者自助建档、挂号、缴费、查询、打印、出入院等线下全流程就医服务：如身份证读取、挂号/取号、医保刷脸支付、扫码支付等自助结算、入院办理、出院结算、单据打印、医生介绍等信息查询、就诊记录查询、自动开关机、灯光声音提示等。 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能模块 | 技术参数 |  |  |
|  |  | 机柜模块 | 外形：符合人体工程学，空间合理； 材料：为冷轧钢材料，坚硬厚实不易变形； 表层处理：防锈、防腐、耐磨； 内部结构：布线规范整齐； 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细； 设备外观丝印logo 可定制； |  |  |
|  |  | 工控主机 | 处理器：Intel I5 多核处理器或以上，≥2.8GHz； 内存：≥4G； 硬盘：≥240G SSD； 网络：支持双千兆网卡； 预装Windows10 64位系统或以上； |  |  |
|  |  | 嵌入式医保 模块 | 须满足BCTC检测认证及国家医保局相关规范要求； 医保终端模块厂家须与自助机厂家为同一品牌（含集团公司及子母公司，须提供相关证明材料）； 含扫码支付、刷脸核身、刷脸支付等功能； 系统 ≥Android 8.1 ；CPU不低于8核处理器，主频≥1.8GHz ；内存：≥4GB；；存储：≥64GB ； 主屏≥8寸TFT液晶屏，分辨率≥800x1280电容多点触摸屏； 3D结构光摄像头，利用结构光摄像头3D成像技术获取人脸深度图像；支持常见的一维码和二维码识读；识读精读≥5mil； |  |  |
|  |  | 触显一体屏 | 尺寸/类型：≥32寸电容触显屏； 分辨率(像素)：≥1920*1080； 响应时间：低于14ms； 支持触摸点数：≥10点； 点击寿命：≥5000万； |  |  |
|  |  | 读卡器 | 电动读卡器： 支持IC卡/RF卡/磁卡读写； 前后进卡/退卡； 支持掉电吐卡，PSAM卡板选择； 有效的防尘、防异物卡扣设计； 兼容多种通讯协议； 磁头寿命和IC卡触点等大部分部件寿命均在500,000 次以上； 通过银联PBOC2.0&EMV认证； 社保读卡器：符合当地社保卡读卡器标准要求； |  |  |
|  |  | 打印机 | A4打印机：黑白激光打印机 内存：≧128MB； 打印速度：≥27页每分钟； 最高分辨率： ≥600x600dpi； 首页打印时间：少于7.2秒； 月打印负荷：≥50000页； 支持扩展第二纸盒（550页/盒） 支持两纸盒基础上加装盖章模块 凭条打印机： 打印方式：热敏打印； 纸张宽度：支持调整多种宽度； 分辨率：≥203dpi； 打印速度：≥150mm/s； 打印头寿命：≥50KM，切刀寿命：≥100万次； |  |  |
|  |  | 二代身份证阅读器 | 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准; 读卡速度：<1s； |  |  |
|  |  | 发卡模块 | 卡机具有发标准卡(0.4～1.0mm）的功能，且卡片须符合相关标准的要求；卡机支持发凸字卡；三卡合一：磁卡，RF 卡/IC 卡读写，既可单独使用，也可组合使用；卡片规格：宽度:53.92～54.18 mm，长度：85.47～86.00 mm，厚度: 0.36mm--1.0mm（出厂标准 0.76mm）；磁头寿命和IC卡触点等大部分部件寿命均在500,000 次以上； |  |  |
|  |  | 摄像头 | 条码扫描：识读模式 CMOS；识读精度 ≥10mil ；识读景深0mm-100mm；蜂鸣器提示； 支付宝、微信刷脸付摄像头：高清智能超薄 3D 结构光摄像头；低光照、高清；支持长时间稳定工作；符合微信、支付宝刷脸支付安全应用。 监控摄像头：高清摄像头，≥像素640x480； |  |  |
|  |  | 键盘 | 输入键盘：4*4键金属数字加密键盘； 安全特性：表面防水、防尘、防暴； 密码算法：支持RSA、DES、TripleDES等加密算法； 密码功能：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密； 密钥管理：Fixed、M/S等完备、灵活的密钥层次管理技术； 符合标准：ISO9564、IBM3624、ANSI X2.92、ANSI X9.52、GM/T 0004-2012等； |  |  |
|  |  | 人体感应 | 配备红外接近传感器，感应人员到来，可根据现场要求设计欢迎界面。 |  |  |
|  |  | UPS | 容量：500VA/300W，电池供电时间：≥7分钟；UPS转换时间：≤10ms；市电\过载或短路保护； |  |  |
|  |  | 其它模块 | 具备安全稳定的电源控制模块，具备自动开关机功能； 具备声音、灯光提示； |  |  |
|  |  | 自助机软件 | 自助设备软件：含医保刷脸、挂号、缴费、查询、打印清单、打印报告、打印电子发票等基本功能，支持根据医院实际需求定制开发功能。 运维监控系统：含自助设备管理、远程维护、服务组件监控、故障预警及统计、业务记录、用户管理等功能，支持Web端和移动端使用，支持故障消息主动推送等功能。 |  |  |
|  |  | 系统集成服务 | 实现医院HIS、LIS、预约系统等业务系统的集成、调试和维护，以及其它所需系统的对接服务等。 |  |  |