| 名称 | 多功能自助终端一体机（医保刷脸） |  |  | 数量 | 3台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 提供便捷高效的患者自助建档、挂号、缴费、查询、打印、出入院等线下全流程就医服务：如身份证读取、挂号/取号、医保刷脸支付、扫码支付等自助结算、入院办理、出院结算、单据打印、医生介绍等信息查询、就诊记录查询、自动开关机、灯光声音提示等。 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能模块 | 技术参数 |  |  |
|  |  | 机柜模块 | 外形：符合人体工程学，空间合理； 材料：为冷轧钢材料，坚硬厚实不易变形； 表层处理：防锈、防腐、耐磨； 内部结构：布线规范整齐； 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细； 设备外观丝印logo 可定制； |  |  |
|  |  | 工控主机 | 处理器：Intel I5 多核处理器或以上，≥2.8GHz； 内存：≥4G； 硬盘：≥240G SSD； 网络：支持双千兆网卡； 预装Windows10 64位系统或以上； |  |  |
|  |  | 嵌入式医保 模块 | ★须满足BCTC检测认证及国家医保局相关规范要求； ★ 医保终端模块厂家须与自助机厂家为同一品牌（含集团公司及子母公司，须提供相关证明材料）； ■含扫码支付、刷脸核身、刷脸支付等功能； 系统 ≥Android 8.1 ；CPU不低于8核处理器，主频≥1.8GHz ；内存：≥4GB；；存储：≥64GB ； 主屏≥8寸TFT液晶屏，分辨率≥800x1280电容多点触摸屏； 3D结构光摄像头，利用结构光摄像头3D成像技术获取人脸深度图像；支持常见的一维码和二维码识读；识读精读≥5mil； |  |  |
|  |  | 触显一体屏 | ■尺寸/类型：≥32寸电容触显屏； 分辨率(像素)：≥1920*1080； 响应时间：低于14ms； 支持触摸点数：≥10点； 点击寿命：≥5000万； |  |  |
|  |  | 读卡器 | 电动读卡器： ■支持IC卡/RF卡/磁卡读写； 前后进卡/退卡； 支持掉电吐卡，PSAM卡板选择； 有效的防尘、防异物卡扣设计； 兼容多种通讯协议； 磁头寿命和IC卡触点等大部分部件寿命均在500,000 次以上； ■通过银联PBOC2.0&EMV认证； 社保读卡器：符合当地社保卡读卡器标准要求； |  |  |
|  |  | 打印机 | A4打印机：黑白激光打印机 内存：≧128MB； 打印速度：≥27页每分钟； 最高分辨率： ≥600x600dpi； 首页打印时间：少于7.2秒； 月打印负荷：≥50000页； 支持扩展第二纸盒（550页/盒） 支持两纸盒基础上加装盖章模块 凭条打印机： 打印方式：热敏打印； 纸张宽度：支持调整多种宽度； 分辨率：≥203dpi； 打印速度：≥150mm/s； 打印头寿命：≥50KM，切刀寿命：≥100万次； |  |  |
|  |  | 二代身份证阅读器 | ■符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准; 读卡速度：<1s； |  |  |
|  |  | 发卡模块 | 卡机具有发标准卡(0.4～1.0mm）的功能，卡片须符合相关标准的要求； 卡机支持发凸字卡； ■三卡合一：磁卡，RF 卡/IC 卡读写，既可单独使用，也可组合使用；卡片规格：宽度:53.92～54.18 mm，长度：85.47～86.00 mm，厚度: 0.36mm--1.0mm（出厂标准 0.76mm）； 磁头寿命和IC卡触点等大部分部件寿命均在500,000 次以上； |  |  |
|  |  | 摄像头 | 条码扫描：识读模式 CMOS；识读精度 ≥10mil ；识读景深0mm-100mm；蜂鸣器提示； 支付宝、微信刷脸付摄像头：高清智能超薄 3D 结构光摄像头；低光照、高清；支持长时间稳定工作；符合微信、支付宝刷脸支付安全应用。 监控摄像头：高清摄像头，≥像素640x480； |  |  |
|  |  | 键盘 | 输入键盘：4*4键金属数字加密键盘； 安全特性：表面防水、防尘、防暴； 密码算法：支持RSA、DES、TripleDES等加密算法； 密码功能：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密； 密钥管理：Fixed、M/S等完备、灵活的密钥层次管理技术； ■符合标准：ISO9564、IBM3624、ANSI X2.92、ANSI X9.52、GM/T 0004-2012等； |  |  |
|  |  | 人体感应 | 配备红外接近传感器，感应人员到来，可根据现场要求设计欢迎界面。 |  |  |
|  |  | UPS | 容量：500VA/300W，电池供电时间：≥7分钟；UPS转换时间：≤10ms；市电\过载或短路保护； |  |  |
|  |  | 其它模块 | 具备安全稳定的电源控制模块，具备自动开关机功能； 具备声音、灯光提示； |  |  |
|  |  | 自助机软件 | 自助设备软件：含医保刷脸、挂号、缴费、查询、打印清单、打印报告、打印电子发票等基本功能，支持根据医院实际需求定制开发功能。 运维监控系统：含自助设备管理、远程维护、服务组件监控、故障预警及统计、业务记录、用户管理等功能，支持Web端和移动端使用，支持故障消息主动推送等功能。 |  |  |
|  |  | 系统集成服务 | 实现医院HIS、LIS、预约系统等业务系统的集成、调试和维护，以及其它所需系统的对接服务等。 |  |  |

### 注:

### 1、比选文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果比选文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评审小组视为对比选文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

### 2、供应商的响应文件中提供的相关技术证明文件是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、技术白皮书、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。

商务要求

（一）交货日期：合同签订后60个日历日内完成交货及安装调试

（二）付款方式：合同签订之日起1个月内支付合同总价的40%， 项目验收合格后，支付合同总价的55%，余款维保期满之后1个月内付清。
（三）服务期：项目验收合格之日起设备及软件提供三年免费维保。系统发生故障时厂商应当日安排工程师进行故障排查和维护，确保系统正常使用。如遇重大紧急故障，厂商工程师无法远程维护和排除故障导致系统无法正常运行，应在三个日历日内免费安排工程师到现场进行技术服务。