- 一、技术要求

- P1.5LED全彩显示屏

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | - 1、屏幕尺寸：宽6.08m*高3.36m； - ★2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）； - ★3、点间距：≤1.53mm； - 4、像素密度：422500点/㎡； - 5、模组重量：≤0.452kg； - 6、模组分辨率：208点*104点； - 7、模组尺寸：320mm*160mm*15mm ； - ■8、视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°； - ■9、平整度：≤0.2mm； - ■10、最大功耗：≤598W/㎡； - ■11、平均功耗：≤299W/㎡； - ■12、白平衡亮度：≥500cd/㎡； - ■13、色温：3000-18000可调； - ■14、亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； - ■15、换帧频率：60HZ； - ■16、刷新频率：≥3840Hz； - ■17、最大对比度：≥5000：1； - ■18、无故障时间：≥10000hrs； - ■19、寿命典型值：＞100000hrs； - 20、供电方式：AC200-240V,50/60Hz； - 21、工作环境温度：-20℃ ～ 40℃； - 22、工作环境湿度：10% ～ 60%； - 23、存储环境温度：-20℃ ～ 60℃； - 24、扫描方式：1/52 扫描； - 25、模组类型：灯驱合一； - 26、工作电压：4.5V-5V； | 平方 | 20.5 |
| 2 | 控制系统（接收卡、电源） | 1、集成12个HUB75，无需再配转接板； 2、单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据； 3、支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩； 4、支持自适应帧率技术，不仅支持；23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影； 5、支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力； 6、支持低亮高灰； 7、支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 8、支持箱体标定和快速标序； 9、支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示； 10、支持数据偏移，支持误码侦测； 11、支持环路备份，支持固件备份； 12、提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； 13、8bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； - 支持检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护； - 支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题； - 为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能； | 套 | 1 |
| 3 | 配套钢结构 | 显示屏配套，国产定制，国产国标； | 平方 | 20.5 |
| 4 | 配电箱 | 具有远程控制开关电、过流、过压、欠压、防浪涌保护，同时具有防雷及远程控制功能； | 套 | 1 |
| 5 | 视频处理器 | - 最大带载1040万像素，16路千兆网口输出； - 最宽16384像素点或最高8192像素点； - 支持视频同步锁相技术； - 支持1路独立音频输入，1路独立音频输出，支持HDMI和DP音频解析输出； - 支持6画面显示，位置、大小可自由调节； - 支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； - 支持HDCP高带宽数字内容保护技术； - 支持亮度和色温调节； - 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； - 支持LAN口控制，支持手机端APP控制； - 支持主动式3D显示功能（选配；） - 支持128个场景保存和调用，支持U盘播放，支持OSD； - 确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书； - 支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； - 支持不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； - 支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz； - 支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命； ★为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书； | 台 | 1 |
| 6 | 无线投屏器 | 1、能够无线接收Android系统、iOS系统、Mac OS系统、Windows系统、Chrome系统的镜像视频流，能长时间稳定工作，支持USB/HDMI/type-c发射器投屏； 2、在接收端投屏主界面具有网络设置功能，能设置本机与外网的Wi-Fi连接；当手机连接接收端投屏时，仍然可以无线上网；接收端必须是自带双网络结构，不接受外插网卡等不可靠的临时性应付方式，也不接收外接网线才能上网的连接方式； 3、在投屏主界面能够直接进入到发射器、Android系统和iOS系统设备的操作指引界面，有简易的操作视频； 4、用安卓手机，苹果手机上的APP扫描二维码时，能够自动连接接收端热点； 5、Windows电脑和Mac OS电脑，既可以采用硬件发射器投屏，也可以采用软件投屏；硬件发射器投屏免安装。软件发射器的软件下载快捷方便。iOS设备具有专用的Transcreen投屏软件投屏； 6、用硬件发射器投屏时，接收端具有悬浮中控窗，可随意选择投屏设备，可以查看投屏设备数量和状态； 7、硬件电路上具有定时开关机功能，开关机时间可以周期性的任意设置； 8、能够接收投送的PPT、Word、Excel、视频文档，并直接播放，并可在投送端遥控操作文档； 9、安卓手机可以被设定为主讲设备，可以对接收端进行控制； | 套 | 1 |
| 7 | 辅材及配套 | 4平方三相供电电缆，控制网线，网络跳线，水晶头，线槽，PVC线管，HDMI线等辅材，单元板、电源、接收卡等备件及必要配套设施； | 批 | 1 |
| 8 | 施工安装 | 含LED施工布线，安装调试，与会议室音响系统设备的集成调试、售后培训等； | 项 | 1 |

- 报告厅音响系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱阵列扬声器 | - ★1、频率范围:下限不高于150Hz，上限不低于18000Hz； - ★2、 额定功率: ≥150W（AES）； █ 3、灵敏度:≥92±2dB/m/w； █ 4、最大声压级:≥113dB； █ 5、额定阻抗:8Ω±20%； █ 6、发声单元：数量≥4个、单元尺寸≥3" ； - 7、覆盖角度：H≥90°、V≥30°； 8、外观：尺寸小巧、美观精致、厚实而不笨重； | 只 | 6 |
| 2 | 扩音功放 | 1、8Ω立体声功率：≥200W*2； 2、4Ω立体声功率：≥300W*2； 3、8Ω桥接功率：≥600W； - 4、频率响应：20Hz-20KHz； 5、总谐波失真（正常工作条件，1KHz/8Ω）≤0.1%； 6、信噪比（A计权）≥100dB； 7、阻尼系数：＞300； 8、转换数率：＞10V/us； 9、输入灵敏度：0.775V/1V/32dB； 10、输入阻抗（平衡/不平衡） 20KΩ/10KΩ； 11、输出类别： ≥Class H； 12、冷却：无极风扇调速，由前向后出风； 13、保护功能：软启动/直流/短路/过载/过热保护/失真限压/高频压限//开音量淡入等； - 14、具备LED显示设备状态功能； 15、尺寸：适合安装在标准机柜； | 台 | 3 |
| 3 | 调音台 | 1、机架式调音台，上19英寸标准机柜； 2、≥8路线路输入，≥1组立体声输入,内置≥16种数码效果器； 3、支持通过USB接口或蓝牙连接外部设备，通过内置播放器直接播放外部音乐； 4、幻象电源：48V； 5、主输出≥1组、编组≥2组、辅助输出≥1组； | 台 | 1 |
| 4 | 音频处理器 | - 1、24-bit DSP技术，≥48kHz采样率，高性能AD/DA，人性化设计，性能更出色，操作更便捷； - 2、灵活组合的2输入6输出或3输入6输出, 多种分频模式； - 3、支持输入输出音量连续调节； - 4、每个输入通道有≥5个参数均衡, 每个输出通道有≥7个参数均衡；所有通道的PEQ连续可调； - 5、输出高通、低通滤波器，滤波器类型有巴特沃斯（Butterworth）,贝塞尔（Bessel），宁克锐（Linkwitz-Riley），滤波器斜率在-12dB 至-48dB范围内可选； - 6、每个输入/输出通道可设置最长延时≥600ms ，带延时开关； - 7、任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节； - 8、直观友好的用户界面，支持通过USB等多种方式与上位机连接； | 台 | 1 |
| 5 | 反馈抑制器混音器 | 1、具有全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理；全数字化最大限度消除回输，同时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，保证音质，减少延时，高中低三档输入电平选择，防止峰值输入失真； 2、简单、直观的控制界面，及适用于固定安装系统或者现场演出； 3、每个通道上有≥24个滤波器，并配有可选择的预设模式动态滤波器，滤波器以1/80到1/20倍频程的宽扫描反馈频率； 4、一键智能无需调试、自适应反馈抑制器（AFC）、带背景降噪（ANC）； 5、输入阻抗：≥20KΩ、输出阻抗≥100Ω； 6、失真≤0.5%； 7、消耗功率≤25W; | 台 | 1 |
| 6 | 无线会议麦克风 | 无线接收机： 1、频率范围：650-700MHz；（±5MHz）； 2、可调信道数：200个； 3、振荡方式（射频产生方式）：锁相环频率合成（PLL）； 4、频率稳定度：±10ppm； 5、接收方式：二次变/混频； 6、音频频响：≤60Hz至≥13000Hz； 7、谐波失真：≤0.8%； 8、信噪比 ≥50dB； 9、音频输出：平衡输出和混合输出； 10、接收灵敏度：-95dBm； 11、电源规格：：12VDC； 会议发射器： 1、拾音头：电容式 ； 2、频率范围：650-700MHz；（±5MHz）； 3、最大发射功率 30mW ； 4、显示方式 LCD； 5、供电方式 3×AA，使用时间 约8小时（和电池品质有关）； | 只 | 6 |
| 7 | 无线手持话筒（一拖二） | 接收器： - 有效距离≥100米，LED显示屏具有电池显示、锁频功能、一键搜频等相关信息； - 频率范围: 高低差值≥100MHZ； - 综合T.H.D. :<1%； 频率稳定度: ±0.05﹪； 调制方式: FM； 频率响应: ≤100Hz至≥13KHz； 天线：支持外接天线； 信噪比: ≥80dB； EIA标准1U，双通道分集式接收机，接收机供电: DC13-15V； 发射器： - 1、防摔头设计； - 2、200频点可用； - 3、可设置发射功率切换； | 套 | 1 |
| 8 | 电源时序器 | - 彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； - ≥8通道输出，额定总输出电流≥30A、单路额定输出电流≥13A，具备欠压、超压检测及报警功能； - 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； - 支持配置RS232串口，实现外部远程控制设备； - 每路通道单独控制开关，支持延时开启和关闭功能； | 台 | 1 |
| 9 | 机柜 | 网络机柜，前后玻璃门，冷轧钢板制作； | 台 | 1 |
| 10 | 线材辅材 | 金银线2*1.5，穿线管，音频线，话筒线，卡侬头等； | 批 | 1 |
| 11 | 安装施工 | 施工布线，安装调试，与LED大屏的集成调试、售后培训等； | 项 | 1 |