- 采购需求

- 项目名称：马鞍山市人民医院东院一键式报警工程

- 项目预算：6万元

- 评标方法：最低价

- 参数要求（不限定型号，能实现功能要求即可）

| 采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量/单位 |
| 1 | 网络总线报警控制管理主机 | 1.自带16个防区，板载2条独立的RS485标准物理总线；支持通过单路RS485总线或TCP/IP网络接口实现模块扩展，支持 RS485总线和TCP/IP网络接口的混合模式进行模块扩展。 2.报警主机能通过RS485总线实现多个总线地址模块（如防区扩展模块、继电器输出模块和IC读卡器）扩展；报警主机应能通过TCP/IP接口实现防区扩展。 3.具备64个子系统划分功能，每个子系统独立显示工作状态、独立撤布防、按时间计划自动撤布防工作。 4.报警主机支持通过单路防区报警或防区子系统报警联动继电器输出。报警主机支持防区一对一输出（单防区联动单继电器输出）、一对多输出（单防区联动多路继电器输出）、多对一输出（多路防区联动单路继电器输出）。 5.报警主机支持通过报警事件、布撤防操作、故障事件（电源异常、模块断线等）联动继电器输出。 6.主机报警响应时间＜2s； 7.主机板载1路防拆探测接口，主机主板及1/2/8/16防区模块中的任一防区均具备倍增模式。当设置为防区倍增模式时，应支持区分防区回路断路（断线）和入侵触发报警 2 种状态。 8.主机板载电话线和TCP/IP网络接口。具有TCP/IP网络和无线网络两种通讯方式，并且支持两种通讯方式向两个接警中心分别上报报警信息。 9.具有断电正常工作的万年历实时时钟，支持远程校时，具备5000条事件记录能力（包含发生时间、事件类型、子系统号、模块地址、防区号、用户编号等信息事件信息），可通过键盘或管理软件读取查阅。 10.报警主机支持通过控制键盘、IC卡识读、指纹识读、客户端软件和手机短信独立/混合控制方式进行布撤防操作布；撤防操作的对象包括整个系统、防区子系统和单个防区。 11.支持手机APP、PC端IE浏览器、客户端软件实现对主机的参数设置、在线升级、恢复出厂设置等功能。 针对如上功能，请提供逐条对应的公安部检测报告并加盖公章。 | 1个 |
| 2 | 中文LCD系统控制键盘 | 1.直流10-18V供电，具备反接保护，50mA工作电流 2.大尺寸中文LCD带文字信息和系统时间日期显示屏 3.灵巧的4个快捷功能键和5个导航操作键设计，各项操作灵活便捷 4.连接在扩充设备总线上，通过内部拨码开关地址区分主控或分控键盘 5.每台主机允许设置一个主控键盘和最多31个分控键盘 6.分控键盘采用用户登陆机制，通过登录不同的用户，分别控制相应的子系统 7.可按系统/子系统/防区查看运行状态，并可按系统/子系统/防区独立操作控制 8.系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示与状态查询 9.系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询 10.内置防拆开关，可启用机箱防拆蜂鸣警告 11.三个LED指示灯分别显示总线通信、布防、报警状态 | 1个 |
| 3 | 八防区扩展模块 | 1.8个线末电阻标准接线防区； 2.1路常开/1路常闭输出 3.支持“防区倍增”功能的开启与关闭，可实现入侵探测器报警信号及24小时防拆报警信号明确区分 | 35个 |
| 4 | 模块供电电源 | 12V/30A | 35个 |
| 5 | 紧急报警按钮 | / | 19个 |
| 6 | 报警管理软件 | 1.实时反映报警系统各设备状态和显示各种事件信息 2.支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等 3.多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等 4.支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报 5.支持重复事件过滤功能，在一定时间内的多次报警可以直接忽略 6.支持报警系统的布防、撤防、报警、故障状态的按需统计，统计信息一览表支持一键打印 7.支持多个批量处理操作设置，一键快捷执行批处理表中若干个报警系统的布撤防操作 8.可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录 9.具有事件记录功能，并可根据事件记录一键查询关联录像或其它关联信息 | 1个 |
| 7 | 蓄电池 | 1.额定工作电压(V/DC) ：12V 2.工作电压范围(V)： 9-15V 3.工作电流范围（mA）：≤300 4.声压(dB) ：≥105dB/30CM 5.连续工作时间 ：≥45min DC12V 6.闪灯次数(分钟) ：200±30 | 1个 |
| 8 | 施工费 | 含所有施工费和辅材 | 1项 |

- 供应商资质要求

- 具有独立法人资格，且具有有效的营业执照（营业执照经营范围需包含一键式报警设备的销售）；

- 供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商

- 供应商被人民法院列入失信被执行人的；

- 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

- 本项目不接受联合体投标；

- 特定资格条件：供应商须具有省级（含省级）以上《安全技术防范行业资质等级证书》

- 其他要求：法律、行政法规规定的其他条件。

- 商务要求

1、成交供应商提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与比选文件中的要求及其响应文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若比选文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、采购人和相关部门按照比选文件和响应文件承诺进行验收。比选文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行

验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

5、质保及售后服务：

5.1本项目整机提供至少 2 年的免费质保服务，自项目验收合格之日起计算。

5.2售后服务响应时间：成交供应商需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，成交供应商必须在接到电话2小时内到达现场，12小时内解决问题。

- 付款方式：经考核并验收合格后，按医院财务规定支付95%合同金额，剩余5%金额等待质保期结束后支付。

- 交货时间：签订合同后20日内完成供货、安装、调试。

- 7.1、中标人须负责所有设备的安装调试，在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理。

- 服务地点：马鞍山市（采购人指定地点）