| 项目名称：高压氧空调安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 5匹风管机 |  | 3 | 套 | 380V |
| 2 | 3匹风管机 |  | 1 | 套 | 220V |
| 3 | 线控器 | 原厂件 | 4 | 只 |  |
| 序号 | 材料 | 规格型号 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 铜管+保温 | Φ9.52mm,Φ15.9mm, | 55 | 米 |  |
| 2 | 水管+保温 | UPVC DN32-25 |  |  |  |
| 3 | 多点送风 | 镀锌彩钢板分风箱（4口/台） | 4 | 套 | 定制 |
| 4 |  | 送风保温软管（4根/台） |  |  |  |
| 5 | 开孔 | 全规格 | 1 | 项 | 全规格 |
| 6 | 安装费 | 3-5P | 4 | 套 | 持证上岗 |
| 7 | 空调主电源线 | 4mm²单芯线 | 300 | 米 |  |
| 8 | 穿线管 | Φ25PVC | 70 | 米 |  |
| 9 | 电源控制柜 | 漏电保护器、电源箱及辅材 | 1 | 套 |  |
| 10 | 安装辅材 | 波纹软管、管卡、五金件 | 1 | 项 |  |
| 11 | 布线人工费 |  | 1 | 项 |  |
| 12 | 开孔 | 全规格 | 1 | 项 | 全规格 |

高压氧建筑面积及设计情况：

| 序号 | 名称 | 面积/㎡ | 设计单位 负荷/w | 设计总 负荷/kw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压氧室 | 109 | 250 | 27.3 |
| 2 | 高压氧机房 | 20 | 250 | 5.0 |
| 3 | 合计 | 129 | 500 | 32.25 |

| 项目名称：运动场馆空调安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| 2 | 多联机外机 |  | 1 | 台 |
| 3 | 四面出风内机 |  | 5 | 台 |
| 4 | 风管式内机 |  | 1 | 台 |
| 5 | 风管式内机 |  | 1 | 台 |
| 6 | 内机分歧管 |  | 6 | 套 |
| 7 | 线控器 |  | 7 | 套 |
| 8 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 |
| 9 | 冷媒铜管 | Φ6.35*0.8 | 10 | 米 |
| 10 |  | Φ12.7*0.8 | 15 | 米 |
| 11 |  | Φ15.9*1.0 | 30 | 米 |
| 12 |  | Φ19.1*1.0 | 120 | 米 |
| 13 |  | Φ22.2*1.0 | 15 | 米 |
| 14 |  | Φ28.6*1.0 | 20 | 米 |
| 15 |  | Φ31.8*1.1 | 75 | 米 |
| 16 | 冷媒铜管保温 | Φ6.35*13 | 10 | 米 |
| 17 |  | Φ12.7*13 | 15 | 米 |
| 18 |  | Φ15.9*13 | 30 | 米 |
| 19 |  | Φ19.1*13 | 120 | 米 |
| 20 |  | Φ22.2*19 | 15 | 米 |
| 21 |  | Φ28.6*19 | 20 | 米 |
| 22 |  | Φ31.8*19 | 75 | 米 |
| 23 | 冷凝排水管 | Φ25*1.6 | 35 | 米 |
| 24 |  | Φ32*1.8 | 30 | 米 |
| 25 | 冷凝排水管保温套 | Φ25*9 | 35 | 米 |
| 26 |  | Φ32*9 | 30 | 米 |
| 27 | 屏蔽信号线 | RVVP 3*0.75 | 150 | 米 |
| 28 | 抱箍 | Φ50 | 260 | 米 |
| 29 | 吊杆 | Φ8 | 180 | 米 |
| 30 | 填充冷媒剂 | R410A | 18 | Kg |
| 31 | 氧气 | 40L/120MPa | 1 | 瓶 |
| 32 | 乙炔 | 40L/120MPa | 2 | 瓶 |
| 33 | 氮气 | 40L/120MPa | 3 | 瓶 |
| 34 | 管道孔 |  | 1 | 项 |
| 35 | 压力试验费 |  | 1 | 项 |
| 36 | 其它零散辅材 | 组合膨胀,减震垫,银焊条等 | 1 | 项 |
| 37 | 吊装费 |  | 1 | 项 |
| 38 | 安装人工费 |  | 7 | 台 |
| 39 | 外机主电源线 | 5*16mm² | 50 | 米 |
| 40 | 内机主电源线 | 5*4mm² | 480 | 米 |
| 41 | 镀锌桥架 | 5*10mm | 200 | 米 |
| 42 | 五金辅材 | 镀锌角钢、吊杆、五件套 | 1 | 项 |
| 43 | 开关电源箱 | 漏电保护器、电源箱及辅材 | 1 | 项 |
| 44 | 布线工时费 |  | 1 | 项 |

运动场馆建筑面积及设计情况：

| 序号 | 名称 | 面积/㎡ | 设计单位 负荷/w | 设计总 负荷/kw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球室 | 140 | 220 | 30.8 |
| 2 | 更衣室 | 13 | 220 | 2.9 |
| 3 | 女更衣室 | 24 | 220 | 5.3 |
| 4 | 瑜伽室 | 105 | 250 | 26.3 |
| 5 | 健身房 | 78 | 220 | 17.2 |
| 6 | 合计 | 360 | 1130 | 82.35 |