传输瓶介绍

基本信息

物流传输瓶是传输物品的载体，任何要传输的物品必须放到传输瓶内才可以进行物品的传输。 可传输的物品有化验标本、药品、报告单、会诊单、出入院结算单、以及其他的单据和物品等等。

材料：工程塑料坚固且富有弹性抗压性更强；

瓶头：

为ABS材质具有高抗冲击性冲击强度可达10-40 kJ/m²；高硬度和表面耐磨性；尺寸稳定性：收缩率低（0.4%-0.9%），蠕变性小。

瓶身：

透明PC管高透光性；优异耐候性能长期耐受紫外线照射、高湿度及温度变化；

高机械强度抗冲击性能极佳，低温环境下仍保持韧性；耐化学腐蚀对弱酸、弱碱、中性油及部分有机溶剂有良好耐受性；适用温度范围广常规使用温度-60℃至120℃。

尺寸：内径120mm，长度390mm ；

特点：自闭式载物桶，两端有双旋盖，保护圈，密封性能好，可防止液体漏出；

专有设计：传输瓶自带智能芯片，可实现自动返回；

瓶头整体加厚，结合部铆钉加固；

6mm厚度毛刷传输阻力小且更耐用。

产品特点

6mm厚度毛刷传输阻力小，高耐磨尼龙材质，毛刷状使传输更平稳。

摩擦带

自带芯片：用于定位，寻回。

智能芯片

旋转瓶盖

分体式传输瓶，取/放样更便捷.

传输瓶及其配件

传输瓶：传输物品的载体。

任何物品必须放到传输瓶内才可进行传输。

试管袋：放入易碎针剂，试管等，确保内容物安全

布包：保护传输物品

海绵包：保护内容物及瓶盖上的芯片。

传输任何物品都必须在两端添加海绵