| 马鞍山市人民医院被服产品单价及参数表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 成分 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 单价 |
| 1 | 女护士服（冬装长款） | 涤卡斜纹/65% 涤，35%棉 | S-XXXXXXL | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范， 纱织密度：45/2*21/138*71全精紧密，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求， 安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B 类指标。 | 件 |  |
| 2 | 女护士服（夏装长款） | 涤府平纹 /65% 涤，35%棉 | S-XXXXXXL | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范， 纱织密度：30+30*20/132*62全精梳，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求， 安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B 类指标。 | 件 |  |
| 3 | 男、女护士裤 | 涤卡斜纹 /65% 涤，35%棉 | S-XXXXXXL | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范， 纱织密度：45/2*21/138*71全精紧密，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求， 安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B 类指标。 | 条 |  |
| 4 | 女护士冬装上衣 | 涤卡斜纹 /65% 涤，35%棉 | S-XXXXXXL | 包含上衣和下裤符合：医用织物洗涤消毒技术规范，纱织密度：45/2*21/138*71全精紧密，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求， 安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B 类指标。 | 套 |  |
| 5 | 女护士夏装上衣 | 涤府平纹 /65% 涤，35%棉 | S-XXXXXXL | 包含上衣和下裤符合：医用织物洗涤消毒技术规范， 纱织密度：30+30*20/132*62全精梳，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求， 安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B 类指标。 | 套 |  |
| 6 | 男医生冬服 | 涤卡斜纹/65% 涤，35%棉 | S-XXXXXXL | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范， 纱织密度：45/2*21/138*71全精紧密，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求， 安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B 类指标。 | 件 |  |
| 7 | 男医生夏服 | 涤府平纹/65% 涤，35%棉 | S-XXXXXXL | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范，纱织密度：30+30*20/132*62全精梳，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求， 安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B 类指标。 | 件 |  |
| 8 | 女医生冬服 | 涤卡斜纹/65% 涤，35%棉 | S-XXXXXXL | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范， 纱织密度：45/2*21/138*71全精紧密，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求，安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B 类指标 | 件 |  |
| 9 | 女医生夏服 | 涤府平纹/65% 涤，35%棉 | S-XXXXXXL | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范， 纱织密度：30+30*20/132*62全精梳，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求， 安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B类指标。 | 件 |  |
| 10 | 手术衣 | 全棉 | S-XXXXXXL | 面料：精梳全棉纱卡，纱织 C20*16, 密度 128*60全环锭，环保燃料耐氯漂 3.5级；干磨 4 级，湿磨 3 级；经向缩水 8%以内，纬向缩水 2%以内。洗涤耐高温不褪色。染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品标准一等品要求，安全指标符合 GB18401B 类指标。 | 件 |  |
| 11 | 洗手衣 | 全棉 | S-XXXXXXL | 包含上衣和下裤符合：医用织物洗涤消毒技术规范，精梳全棉纱卡，纱织 C20*16, 密度128*60全环锭，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品标准一等品要求，安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B 类指标。 | 套 |  |
| 12 | 高端面料洗手衣、工作服 | 成分：99%涤纶+1%导电丝 | S-XXXXXXL | 包含上衣和下裤防静电面料：成分：99%涤纶+1%导电丝 克重：220g/㎡各项质量标准及各项物理指标均符合国家质量监督检验检疫总局发布的一等品检验标准；环保指标均符合 GB/T18885-2002《国家生态纺织品技术标准》和《国家纺织品基本安全技术规范》GB18401-2010 标准（含A类、B类、C类）以及符合医护行业耐氯漂洗涤环保标准（含A类、B类、C类）。 | 套 |  |
| 13 | 全包裹手术衣 | 全棉 | S-XXXXXXL | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范，精梳全棉纱卡，纱织 C20*16, 密度 128*60全环锭，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品标准一等品要求，安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B类指标。 | 件 |  |
| 14 | 病员服 | 全棉 | S-XXXXXXL | 包含上衣和下裤符合：医用织物洗涤消毒技术规范，纱织密度：全棉色织，纱织C20*20，密度60*62，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求，安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B类指标。 | 套 |  |
| 15 | 包布（洞巾） | 全棉 | 按实际尺寸 | 精梳全棉纱卡，纱织 C20*16, 密度 128*60全环锭，绿色、湖蓝、葡萄紫色，缩水后尺寸达到采购人要求，使用环保面料。 | 平方米 |  |
| 16 | 床单（亲亲宝贝印花类） | 全棉 | 160CM*270CM | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范1、纱织密度：C32*31/133*78。2、使用环保染料、耐氯漂、消毒洗涤不掉色、耐高温高压，防静电不起球面料。 | 条 |  |
| 17 | 被套（亲亲宝贝印花类） | 全棉 | 160CM*240CM | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范1、纱织密度：C32*31/133*78。 2、使用环保染料、耐氯漂、消毒洗涤不掉色、耐高温高压，防静电不起球面料。 | 条 |  |
| 18 | 枕套（亲亲宝贝印花类） | 全棉 | 50CM*70CM | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范1、纱织密度：C32*31/133*78。 2、使用环保染料、耐氯漂消毒洗涤不掉色、耐高温高压，防静电不起球面料。 | 条 |  |
| 19 | 床单（白缎条类） | 全棉 | 160CM*270CM | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范， 纱织密度：40*40/35牙/140*105，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求， 安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B 类指标 | 条 |  |
| 20 | 被套（白缎条类） | 全棉 | 160CM*240CM | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范， 纱织密度：40*40/35牙/140*105，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求， 安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B 类指标 | 条 |  |
| 21 | 枕套（白缎条类） | 全棉 | 50CM*70CM | 符合：医用织物洗涤消毒技术规范， 纱织密度：40*40/35牙/140*105，染色牢度、缩水率、起球符合相应的产品一等品要求， 安全指标符合GB/18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）B 类指标 | 条 |  |
| 22 | 枕芯 | 参考技术要求 | 42CM*70CM | 1、表料: 棉50%/绦 50%。密度40s。填充物:3.370g/m2定型水洗棉。2、使用环保染料、耐高温90*200高压，做工精细、美观大方。3、水洗不变形、不出毛、不起球。 | 个 |  |
| 23 | 冬被 | 参考技术要求 | 150CM*220CM | 1、表料：棉50%/绦50% 32S/78×65 填充物：定型水洗棉，重4斤。 2、使用环保染料、耐高温高压。3、水洗不变形、不出毛、不起球 | 条 |  |
| 24 | 春秋被 | 参考技术要求 | 150CM*220CM | 1、表料：棉50%/绦50% 32S/78*65 填充物：定型水洗棉，重2斤2、使用环保染料、耐高温高压，水洗不变形、不出毛、不起球 | 条 |  |
| 25 | 垫絮 | 参考技术要求 | 100CM*80CM | 1、表料:棉50%/绦50% 32S/78X65填充物: 900g/个珍珠棉。2、使用环保染料、耐高温高压，做工精细、美观大方。3、水洗不变形、不出毛、不起球。 | 条 |  |
| 26 | 羽绒服 | 参考技术要求 | s-xxxxxxl | 内胆羽绒棉填充 | 件 |  |
| 27 | 值班三件套（紫花） | 参考技术要求 | 被套160CM*240CM 床单160CM*270CM 枕套50CM*70CM | 包含枕套、床单、被套1、面料： C32S x 32密度133×72。2、使用环保染料、耐氯漂消毒洗涤不掉色、耐高温高压，防静电不起球面料。 | 套 |  |
| 28 | 毛衣 | 参考技术要求 | s-xxxxxxl | 纤维含量：FZ/T01057-2007 成分：70％羊毛，30％腈纶 款式：开衫克重：700克 | 件 |  |
| 单价合计： |  |  |  |  |  |  |

本参数为我院上次招标参数，若潜在供应商对此无异议，请盖公章发送到邮箱19268975570@vip.163.com。若有异议请在邮件中说明。