ND.YAG激光治疗机技术参数及商务要求

一、技术参数

1.1、激光工作物质：掺钕钇铝石榴石。

1.2、运转方式：光电 Q 开关激光倍频转换。

1.3、激光波长：1064nm/532nm。

★1.4、终端输出激光能量：

1064nm 波长最大单脉冲输出能量：≥1200Mj；

532nm 波长最大单脉冲输出能量：≥400Mj。

1.5、光斑直径：光斑直径调整范围为：1-8mm(或包含此范围)

1.6、激光脉冲脉宽：6-12ns(或包含此范围)。

■1.7、输出频率：1064nm 1～5Hz ；532nm ≥1Hz

1.8、瞄准光系统：亮度可调节。

■1.9、冷却系统：内循环水冷。

1.10、显示功能：彩色触摸屏显示，设有医生操作界面及能量修正界面，主电源工作电压、腔体温度显示功能。具有光斑计数、故障语言显示、密码设置，常用数据储存功能。

■1.11、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

■1.12、使用年限≥10年。

二、商务部分

2.1、有效的 Ⅲ类医疗器械注册证。

2.2、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2.3、设备验收合格后，整机原厂质保3年，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

2.4所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

2.5、提供每年2次主动上门维护保养服务，并出具工单。

2.6、培训：中标人根据采购人要求，提供不少于3次技术培训，保证工作人员正常操作设备各种功能。

2.7、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须 1 小时内响应，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

2.8、供货期：自合同签订之日起 30 日内供货并安装调试完毕。

2.9、供货地点：马鞍山市人民医院。

2.10、支付方式：项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的100%。