产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称 | 一次性使用射频消融电极(射频套管针) |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选） | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号 | 1.直径、长度、裸露端须能够满足临床使用 2.直径、长度、裸露端须能够满足临床使用 |
| 采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中目录优先）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| 产品适用范围 | 该产品与北京北琪公司生产的射频控温热凝器主机（型号：R-2000B D1）配合使用，用于三叉神经痛的射频手术治疗、腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗等。 |
| 产品使用性能 | 1.可以在X线影像设备下引导使用。 2、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： （1）针管表面：应清洁、无杂物，针管应平直；针管涂层具有绝缘性： （2）针芯表面：外表面应光滑并无缺陷，裸露端整齐平滑； （3）针座：应无明显毛边、毛刺、塑流及气泡等注塑缺陷： （4）针座的锥孔：应无微粒和杂质； （5）针尖：必须无毛刺、弯钩等缺陷； （6）穿刺针耐腐蚀性：针管不得有腐蚀痕迹； （7）穿刺针清洁度：外表面应无金属屑和加工过程中产生的杂质； （8）针管长度：与射频控温热凝器手术电极配套使用时，电极尖端位置应在套管针穿刺斜面中间,完全匹配。 3、无菌：产品应为三类一次性使用环氧乙烷灭菌产品。 |
| 其他要求 | 与本院北琪品牌设备完全匹配。 |