动态血压监测仪参数

一、监测仪参数：

- 具备预置病人信息功能

- 测量方法：振荡法（示波法）

- 显示方式：有液晶显示屏

- 显示内容：可显示实时时间，电池电量，中英文界面可选

- 示值范围：0～290mmHg

- 测量范围：收缩压：50～255 mmHg；舒张压：30～200 mmHg

- 记录时间：≥24小时

- 测量精度：误差≤ 3mmHg

- 测量间隔：5～120分钟可任意选择

- 测量时间：白天、夜晚测量时间段；另可自由设置测量时间段

- 通讯方式：USB数据线/读卡器兼容

- 存储方式：内置存储芯片

- ★血压测量同时自动生成对应的“脉动波形图”，可根据“脉动波形图”的形状判断此次测量数据的真实性、有效性

- 具备压力过载保护，如遇特殊情况可中断测量并快速释压，具备自动补充气功能，可适应各种血压及不同脉搏的病人，轻松应对血压突然升高的情况

- 具备测量失败自动重测功能

- 具备在记录过程中加测血压的功能

- 具备在记录过程中暂停、恢复记录过程的功能

- 具备低电压提示功能

- 具备断电续记功能

- 具备压力检定功能

- ★ 具备软件参数同步功能

二、分析软件参数：

1.软件操作流程简洁，图表数据丰富、分析报告详实，提供高血压指南报告模板；

2.软件可对记录仪自动生成的“血压脉动波形”进行有效编辑，便于保留有效数据；

3.软件具备血压分析功能；

4.软件具备血压变异、晨峰血压、清晨血压、动脉硬化指数分析；

5.有趋势图、圆饼图、波形图、分类直方图和散点图等汇总窗口，为用户提供多种途径和角度分析病例数据；

6.判定阈值可调，满足特殊病人类型或临床研究需要；

7.软件具备完善的病例管理功能，可根据不同的需求进行搜索归类，数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台。

- 产品认证

1.生产厂家通过质量认证体系（ISO13485）认证

四、商务部分

1、有效的Ⅱ类医疗器械注册证。

2、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

3、设备验收合格后，整机原厂质保3年，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

4、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

5、提供每年2次主动上门维护保养服务，并出具工单。

6、培训：中标人根据采购人要求，提供不少于3次技术培训，保证工作人员正常操作设备各种功能。

7、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须 2小时内响应，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

8、供货期：自合同签订之日起 30 日内供货并安装调试完毕。

9、供货地点：马鞍山市人民医院。

10、支付方式：项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的100%。