根管预备机技术参数

一、功能要求

根管预备机主要用于根管治疗过程，是根管预备阶段根管成形和清理的设备，帮助牙科医生完成根管治疗。

二、参数要求

1.具备减速比≥6:1的超迷你弯机头，360°可旋转，使治疗更方便，口内视野更开阔；

★2.无线手柄，操作自如；

3.采用实时反馈技术，对电机的输出扭矩实时动态控制，有效预防断针；

4.往复模式角度每10°可调，精准的往复角度控制减小器械分离的风险，预备更高效；

★5.多种自定义程序和内置多种主流锉系统，并内置过台阶模式；

■6.采用高性能无刷电机，扭矩和速度的范围宽，速度：100—2500rpm，扭矩0.4—5.0Ncm；

★7.具备根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用；

8.手柄无线充电。

三、配置要求

1、底座：1个

2、手柄：1个

3、注油嘴：1个

4、弯手机：1个

5、唇挂钩：2根

6、电源适配器：1个

7、测量线：1根

8、锉夹：4根

9、探针：2根

四、商务要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术要求（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。提供有效的二类医疗器械注册证

3、技术支持

3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1中标人须提供≥2年免费原厂质保服务。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

4.2中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须2小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备件供招标人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5、培训：

5.1中标人应对招标人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据招标人需要，合理安排，使招标人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作。

5.3培训费用包含在总投标价中。

6、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

8、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

9、支付方式：项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的 100%。